Плазменный релятивистский свч-усилитель с диапазоном частот от 2 до 3 ггц

Иванов И.Е., Стрелков П.С.

Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской Академии наук, Москва, Россия, e-mail: strelkov@fpl.gpi.ru

Предлагаемая работа является продолжением развития общей тематики релятивистских плазменных усилителей, в основе которых лежит  черенковское взаимодействие сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой. На вход усилителя, работающего в режиме одиночных импульсов (с параметрами релятивистского электронного пучка: ток ≈ 2 кА, энергия электронов ≈ 500 кэВ, длительность импульса тока ≈ 500 нс) подаётся СВЧ- излучение задающего магнетрона с частотой ≈ 3 ГГц  и с мощностью 40 ÷60 кВт (или магнетрона с частотой ≈ 2 ГГц). Выходной усиленный сигнал (100 ÷ 150 МВт) анализируется в режиме реального времени осциллографом TDS-7074 с полосой частот 4 ГГц.

Как отмечалось на предыдущей конференции и опубликовано в [1],  при исследовании когерентности входного и выходного сигналов обнаружена модуляция величины разности фаз с периодом около 10 нс. В настоящей работе для исследования природы этого эффекта использовалась плазма, образованная разными ионами – ксеноном и гелием.

Как было показано в [2], и [3], в устранении обратной связи в плазменном СВЧ-усилителе большую роль может играть нормальный эффект Доплера, приводящий к подавлению встречной СВЧ-волны в резонаторе электронами пучка за счёт циклотронного резонанса. Указанный эффект проявляется при наличии в системе ведущего магнитного поля с определённой индукцией. Эффект имеет резонансный характер, поэтому применяется неоднородное магнитное поле, спадающее от середины плазменного волновода к его входной и выходной границам. За счёт такой неоднородности магнитного поля достигается резонанс и поглощение встречной волны релятивистскими электронами при разбросе их скоростей.

В представленном эксперименте также применялось неоднородное поле и подтверждёно увеличение эффективности усилителя при резонансном значении магнитного поля на границах плазменного волновода.

Получены результаты на частоте  3 ГГц:

- длительность усиленного сигнала (ширина на полувысоте по мощности) ≈ 60 ÷100 нс.

- мощность в максимуме сигнала  150 МВт при входной мощности 60 кВт.

- разность  фаз входного и выходного сигналов за время 30 ÷ 40 нс не превышает 50 градусов.

Литература

- И.Л. Богданкевич, И.Е. Иванов, О.Т. Лоза, П.С. Стрелков, Д.К. Ульянов, E. Garate. Плазменный релятивистский СВЧ-усилитель с диапазоном частот от 2 до 3 ГГц. Письма в ЖТФ, 2007, том 33, вып.11, С65-70.

- Пономарёв А.В., Стрелков П.С. 50-мегаватный широкополосный плазменный СВЧ-усилитель. Физика плазмы, 2004, том 30, № 1, с. 66 – 72.

- П.С. Стрелков, А.В. Пономарёв, И.Л. Богданкевич. Нормальный эффект Доплера в экспериментах по взаимодействию релятивистских электронных пучков с плазмой. Плазменный релятивистский СВЧ- Усилитель. Физика плазмы, 2007, том 33, № 4 С.366-375.