ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА АРГОНА НА ПАРАМЕТРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КОРОНЫ

Дандарон Г.-Н.Б., Балданов Б.Б.

Отдел физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН, Улан-Удэ, Россия, e-mail: baibat@mail.ru

Одним из актуальных направлений в изучении коронного разряда является исследование его характеристик в потоке газа, что имеет большое практическое значение в связи с разработкой различных газодинамических устройств (электрофильтры, плазмохимические реакторы, и т.д.). Импульсно-периодический режим отрицательной короны (импульсы Тричела) в воздухе и различных газовых смесях является известным и достаточно изученным эффектом, но обобщение результатов на случай движущейся газовой среды представляет собой самостоятельную задачу. В работах [1,2] показано, что отрицательная корона в электроположительных газах (азот, аргон) реализуется при слабой прокачке газа через разрядный промежуток. Начальным этапом развития разряда в электроположительных газах является импульсно-периодический режим, и характеризуется регулярными импульсами тока аналогичные импульсам Тричела отрицательной короны в воздухе. Малоисследованным, но универсальным эффектом является влияние потока газа на параметры катодного слоя короны, в том числе и на его устойчивость. В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния расхода аргона на параметры отрицательной короны в конфигурации электродов остриё-плоскость.

Исследование влияния расхода газа G на характеристики отрицательной короны проводилось путем обдува коронирующего острия в диапазоне изменения расхода аргона G от 0 до 5 × 10- 5 kg/s, при атмосферном давлении. С увеличением расхода газа на заднем фронте импульса тока отрицательной короны появляются две точки перегиба [3]. Появление точек перегиба на заднем фронте импульса тока с увеличением расхода газа G приводит к увеличению длительности импульса тока и как следствие уменьшается частота f следования импульсов. С увеличением расхода газа G при постоянном напряжении U на разрядном промежутке отрицательная корона переходит в режим тлеющего разряда при значительно меньших токах, т.е. токовая область существования импульсно-периодического режима отрицательной короны с ростом расхода газа значительно сужается.

Литература

- Акишев Ю.С., Грушин М.Е., Каральник В.Б., Трушкин Н.И., Физика плазмы, 2001, Т. 27, № 6, С. 550.

- Дандарон Г.-Н.Б., Балданов Б.Б., Физика плазмы, 2007, Т. 33, № 3, С. 273.

- Дандарон Г.-Н.Б., Балданов Б.Б., ЖТФ, 2008, Т. 78, Вып. 2, С. 140.