Оптическая пирометрия низкотемпературной плазмы

Шарфштейн А.Х.

Россия, г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет, pel@mail.rb.ru

Без надежной бесконтактной пирометрии плазмы невозможно эффективное решение задач высоких технологий с использованием плазмы для создания покрытий деталей механизмов и машин с нужными эксплуатационными качествами, повышения КПД электростанций с применением методики МГД генераторов, корректировки траектории полета космических аппаратов с помощью электрореактивных двигателей и решения многих других существенных задач.

Для реализации пирометрии низкотемпературной плазмы рекомендуется использовать способ, в котором температура определяется по интенсивности излучения источника сравнения в целесообразном спектральном интервале IИ, интенсивности излучения источника сравнения, прошедшего через исследуемую область плазмы IИП, и интенсивность излучения исследуемой области плазмы на той же длине волны IП.

В качестве источника сравнения можно рекомендовать абсолютно черное тело, а в случаях, когда требуется производить малоинерционную пирометрию, - ленточную вольфрамовую лампу или «стационарную» плотную плазму, температура которой известна.

Используемое излучение плазмы должно быть термично.

Пирометрическое выражение для расчета температуры имеет вид:

TП=С2λlnexpC2λTИ−1⋅IИ+IП+IИПIП+1−1,	(1)

где:    TИ- температура источника сравнения;

λ  - длина волны спектральной линии излучаемой плазмой, используемая в методе;

С2 - пирометрическая постоянная; (С2=h⋅ck, h- постоянная Планка; c- скорость света в вакууме; k- постоянная Больцмана).

При реализации метода излучение источника сравнения проходит через плазму; монохроматор выделяет необходимое излучение. Оптический затвор позволяет попеременно измерять интенсивности IП и IИП. Перед началом измерений и периодически, в процессе измерений, производится контроль IИ. Приемником излучения служит фотоэлектронный умножитель.