Импульсно-периодический плазменный релятивистский источник СВЧ-импульсов

*Гришин Д.М., *Гунин А.В., Лоза О.Т., Стрелков П.С., Ульянов Д.К.

*Институт сильноточной электроники, Томск, Россия, gunin@lfe.hcei.tsc.ru
Институт общей физики РАН Москва, Россия, dox@fpl.gpi.ru

Создан первый частотно-периодический генератор СВЧ-импульсов субгигаваттной мощности, частота излучения которого может регулироваться от импульса к импульсу по заранее заданному закону. СВЧ-генератор основан на черенковском взаимодействии сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой, создаваемой заранее перед каждым импульсом. Управление свойствами плазмы позволяет "назначать" частоту СВЧ-излучения в каждом импульсе в любой последовательности в диапазоне 5÷20 ГГц. Параметры сильноточного ускорителя позволяют генерировать СВЧ-импульсы с частотой до 50 Гц, а соленоид, создающий магнитное поле 1 Тл, ограничивает продолжительность генерации импульсов до 2 секунд.

Для регистрации формы СВЧ-импульсов применялись СВЧ-детекторы на "горячих" носителях. Измерение энергии СВЧ-импульса проводилось с помощью широкополосного широкоапертурного калориметра. Спектр излучаемых частот оценивался калориметрическим спектрометром, использующим фильтры из запредельных волноводов. Для измерения тонкой структуры спектра частот излучения использовался гетеродинный комплекс, включающий в себя генератор частот от 8 до 12 ГГц, ЛБВ-усилитель и осциллограф Тектроникс TDS 7404 с полосой частот до 4 ГГц.

Проведены первые эксперименты по генерации и управлению частотой СВЧ-излучения в импульсно-периодическом режиме следования СВЧ-импульсов. Измерения параметров излучения проводились как в режиме одиночных импульсов, так и для пачки импульсов, следующих с частотой 10 Гц.

Зарегистрирована средняя за импульс мощность излучения 50 МВт, что соответствует КПД 5%; эти значения получены с помощью измерений энергии одного СВЧ-импульса (~ 2 Дж) и его длительности (40 нс). Мощность СВЧ-излучения порядка 50 МВт зарегистрирована в одиночном и периодическом режимах генерации импульсов.

С помощью гетеродина продемонстрировано последовательное, с шагом 0.5 ГГц изменение частоты СВЧ-излучения импульсов при соответствующем управлении параметрами плазмы в импульсно-периодическом режиме. Продемонстрирована возможность излучения в течение одной пачки импульсов с частотой ниже 9.3 ГГц и импульсов с частотой выше 12 ГГц, эти результаты получены с помощью калориметрического спектрометра.