Численный анализ характеристик нестационарного разряда в канале плазмотрона

Тропина А.А.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина, mechanics@khadi.kharkov.ua

Объектом исследования является нестационарный разряд атмосферного давления в канале плазмотрона, работающего на малых силах тока (до 1 А). На сегодняшний день существует значительное количество работ, посвященных экспериментальному исследованию неравновесных разрядов, обзор которых приведен в работе [1]. Общепринятым подходом к моделированию неравновесной плазмы является двухтемпературное приближение, при котором плазма рассматривается, как среда, состоящая из тяжелых частиц с поступательной температурой и электронов с отличной от поступательной электронной температурой [2]. Поскольку основным каналом передачи энергии электромагнитного поля в молекулярных газах является передача энергии через колебательные степени свободы, в настоящей работе дополнительно к уравнениям для температуры нейтральных частиц и температуры электронов вводится уравнение для общей для всего газа колебательной температуры. На основе предложенной трехтемпературной четырехжидкостной модели неравновесной воздушной плазмы проводится численное исследование поведения нестационарного разряда в канале плазмотрона (плазменного воспламенителя), работающего на малых силах тока. Численная модель включала в себя уравнение для потенциала электрического поля, систему уравнений Навье-Стокса и модели напряжений Рейнольдса, уравнения баланса поступательной, электронной и колебательной температур, а также уравнения химической кинетики для концентраций электронов, колебательно-возбужденных частиц и отрицательных ионов. Излучением плазмы и пульсациями электромагнитных величин пренебрегали. Решение уравнений осуществлялось итерационным методом с использованием нижней релаксации и процедуры SIMPLE методом сквозного счета, когда расчетная область включает в себя, как область, занятую плазмой и нейтральным газом, так и электроды. Все источниковые члены в уравнениях переноса были линеаризованы и разделены на явную и неявную часть для увеличения устойчивости решения и скорости сходимости. Вычислительный процесс начинался с расчета турбулентного течения газа в канале плазмотрона при отсутствии разряда, инициация разряда осуществлялась путем инжекции электронов в зону разряда. Результаты тестирования модели приведены в работе [3]. Получено, что турбулентное течение газа оказывает значительное влияние на поведение разряда, вызывая миграцию анодного пятна по поверхности анода и значительные отклонения температуры электронов и колебательной температуры от температуры газа, при этом уровень неизотермичности не является постоянным и меняется при изменении расхода газа и плотности тока. Результаты вычислений позволили определить основные параметры турбулентного течения и теплообмена при наличии неравновесной плазмы.

Литература

- Starikovskaya S.M. Plasma assisted ignition and combustion. J.Phys.D: Appl.Phys. 2006. V.39. R265-299.

- Лелевкин В.М., Семенов В.Ф. Численный анализ характеристик дуги в ламинарном и турбулентном потоке газа. Теплофизика высоких температур. 2003. Т.41. №6. С. 839-847.

- Tropina A.A. Three-temperature model of a non-equilibrium air plasma. Proc. of the 3-rd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion, Falls Church, USA. 2007. pp.67-69.