Параметры режима горения электрической дуги с возобновляющимся углеродным катодом

*Дандарон Г.-Н.Б., Мухаева Д.В.

Отдел физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН, 
     Улан-Удэ, Россия, din_vas@mail.ru
*Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г.Улан-Удэ, 
     Россия

Процесс возобновления углеродного катода из плазмообразующей среды позволяет осуществить перспективный способ увеличения непрерывного ресурса работы электродуговых устройств. Однако данный процесс является труднодостижимым на практике и критичным ко многим параметрам, например, расходу углеродосодержащего газа. Широта диапазона существования электрической дуги и критичность процесса возобновления катода свидетельствует о том, что возобновление катода не может обеспечиваться любым режимом горения электрической дуги. Поэтому наряду с экспериментальными исследованиями важный вклад в усовершенствование разработок возобновляющихся катодов может внести теоретическое исследование диапазона возможных режимов горения дуги, обеспечивающих процесс возобновления.

Исследование диапазона возможных режимов горения дуги, обеспечивающих возобновление катода, требует предварительного вычисления прикатодных параметров, характеризующих режим горения дуги. Методика определения прикатодных характеристик основана на решении системы уравнений интегральных балансов, которая была дополнена одномерной тепловой задачей с входными параметрами – диаметром d и толщиной "истинного" катода L.

Варьирование входных параметров L и d позволило получить поле решений тепловой задачи и системы уравнений интегральных балансов, каждая точка которого характеризует какой-то режим горения дуги. Это поле разделено кривой L(d), которой соответствуетqпл=0, на область режимов с qпл>0 и на область режимов с qпл<0. Режимы горения дуги с qпл<0 были вынесены из рассмотрения, т.к. представляют собой область формальных решений. Согласно этим решениям нагревание плазмы исходит от катода.

Сравнение заданной плотности тока jзад тепловой задачи и вычисленной плотности тока j из системы уравнений интегральных балансов для каждого решения показал, что поле решений при qпл>0 содержит две зоны. Для зоны решений I справедливо неравенство jзад>j, а для зоны решений II справедливо неравенство jзад<j. Эти зоны являются областями формальных решений, т.к. в них не сохраняются либо полный ток, либо полный тепловой поток, т.е. не выполняются условия сохранения полного тока и полного теплового потока. Из всего поля решений только на границе двух зон выполняется равенство jзад=j. Режим горения дуги, обеспечивающий возобновление катода соответствует точке пересечения кривой L(d) при qпл=0 и кривой L(d) при jзад=j. Т.к. только при этом режиме горения дуги выполняется закон сохранения полного тока, а энергозатраты на его поддержание минимальны.

Литература

- Дандарон Г.-Н.Б., Мухаева Д.В. Режим горения дуги с углеродным возобновляющимся катодом // Теплофизика высоких температур. – 2004. – Т.42., №2. – С.208-213.