МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВУХОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ ВБЛИЗИ ПЛОСКОГО ЗОНДА В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ

Кудрявцева И.А., Пантелеев А.В.

Московский Авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия, irina.home.mail@mail.ru

Данная работа посвящена рассмотрению зондовой задачи для случая переходного режима работы зонда. Переходный режим имеет место, когда отношение длины свободного пробега частицы к радиусу кривизны зонда (число Кнудсена) становится порядка единицы. В этих условиях существенную роль начинают играть столкновения между заряженными частицами. Предложенная математическая модель, описывающая поведение двухкомпонентной плазмы вблизи погруженного в нее плоского зонда, заряженного до некоторого потенциала, позволяет учитывать данные столкновения. Предполагается, что плазма состоит из электронов и однозарядных ионов. На частицы действует электрическое поле, магнитное поле отсутствует. Концентрации частиц, а также их температуры в невозмущенной плазме заданы. Начальные распределения частиц считаются максвелловскими. Поведение плазмы характеризуется изменением функций распределения частиц, напряженности самосогласованного электрического поля, концентраций частиц и плотности токов на зонд. Данная модель состоит из уравнения Фоккера-Планка, записанного для случая плоского зонда и описывающего процессы переноса и столкновения частиц, и уравнения Пуассона, описывающего поведения самосогласованного электрического поля.

В рамках данной работы поставленная задача решалась двумя методами. Первый метод основывается на композиции метода крупных частиц и метода расщепления. Второй является методом статистических испытаний Монте-Карло. Кроме того, разработаны алгоритмы и программное обеспечение для проведения вычислительного эксперимента.

Вычислительный эксперимент проводился для двух случаев. В первом случае при малом значении концентраций частиц в невозмущенной плазме, когда столкновениями между заряженными частицами можно пренебречь, обе программы дали результаты, полностью согласующиеся с полученными ранее [],[]. Во втором случае значение концентраций было увеличено до значений, соответствующих переходному режиму работы зонда. На данном этапе проведено исследование динамики изменения функций распределения частиц, концентраций частиц и напряженности самосогласованного электрического поля во времени.

Литература

- Алексеев Б.В., Котельников В.А. Зондовый метод диагностики плазмы. – М.: Энергоатомиздат,1989.

- Олдер Б. Вычислительные методы в физике плазмы. – М.: Мир, 1974.

- Пантелеев А.В., Кудрявцева И.А. Формирование математической модели двухкомпонентной плазмы с учетом столкновений заряженных частиц в случае плоского зонда//Теоретические вопросы вычислительной техники и программного обеспечения: Межвузовский сборник научных трудов. – М.:МИРЭА, 2006.