Лазерный тераваттный фемтосекундный комплекс ИТЭС ОИВТ РАН

Агранат М.Б., Ашитков С.И.

ИТЭС ОИВТ РАН, Москва, Россия, e-mail: agranat2004@mail.ru.

В ИТЭС ОИВТ РАН создан уникальный лазерный тераваттный фемтосекундный комплекс (ЛТФК), позволяющий проводить фундаментальные физические исследования и разработку новейших фемтосекундных технологий в широком диапазоне параметров излучения. В состав комплекса входят:

- Фемтосекундная тераваттная хром-форстеритовая лазерная система инфракрасного диапазона спектра излучения (1240нм, 80 фс, 10Гц, 80 мДж);

- Фемтосекундная «технологическая» хром-форстеритовая лазерная система инфракрасного диапазона спектра излучения (1240нм, 80 фс, 100 Гц, 1 мДж);

- Фемтосекундная мультитераваттная титан-сапфировая лазерная система (800нм, 40 фс, 10Гц, 8 ТВт)

- Фемтосекундная «технологическая»  титан-сапфировая лазерная система (800нм,      30 фс, 1кГц, 2,5 мДж).

Уникальной является  тераваттная хром-форстеритовая лазерные система инфракрасного диапазона спектра [1], не имеющая до настоящего времени в мире аналогов, а также весь лазерный комплекс по совокупности параметров. В состав ЛТФК входит также современное диагностическое оборудование. Разработан ряд новых диагностических методов и аппаратура, таких как:

- комплекс аппаратуры для спектроскопии рентгеновского излучения в спектральном диапазоне энергий квантов от 1 до 10 кэВ с высоким спектральным разрешением

- интерферометрическая диагностика оптических характеристик  высокотемпературной лазерной плазмы  и динамики расширения поверхностного нанослоя вещества.

С помощью ЛТФК проводятся  фундаментальные физические исследования экстремальных состояний вещества при воздействии мощных фемтосекундных лазерных импульсов,  разработки нанотехнологий и технологий для микроэлектроники, биологии и медицины. В том числе проведены следующие исследования в области физики плазмы:

- исследование оптических свойств неидеальной плазмы твердотельной плотности на начальной стадии нагрева и разлета при фемтосекундном лазерном воздействии на конденсированные среды [2]

- исследование параметров характеристического рентгеновского излучения [3]

- исследование сверхбыстрых процессов в полупроводниках в условиях образования электрон-дырочной плазмы с высокой концентрацией носителей при воздействии инфракрасных фемтосекундных лазерных импульсов [4].

Литература.

- Агранат М.Б., Ашитков С.И., Иванов А.А., Конященко А.В., Овчинников А.В., Фортов В.Е.  Кв. эл-ка, 2004, 34, 506.

- Агранат М.Б., Андреев Н. Е., Ашитков С.И., Вейсман М.Е., Левашов П.Р., Овчинников А.В., Ситников Д.C., Фортов В.Е., Хищенко К.В. Письма в ЖЭТФ, 2007, 85, 328.

- Агранат М.Б., Андреев Н.Е., Ашитков С.И., Овчинников А.В., Ситников Д.С., Фортов В.Е., Шевелько А.П. Письма в ЖЭТФ, 2006, 83, 80.

- Агранат М.Б., Анисимов С.И., Ашитков С.И., Овчинников А.В., Кондратенко П.С., Ситников Д.С.,  Фортов В.Е. Письма в ЖЭТФ, 2006, 83, 592.