Колебания температуры электронов в СПД и их влияние на параметры ионного потока

А.Н. Веселовзоров, А.А. Погорелов, Э.Б. Свирский, В.А. Смирнов

Российский Научный Центр «Курчатовский институт», Москва, Россия,
 e-mail: vasmirnov@nfi.kiae.ru

Исследования потенциала плазмы в стационарном плазменном двигателе (СПД), выполненные горячими зондами [1], показали, что структура колебаний существенно отличается от измерений холодными ленгмюровскими зондами, как по амплитуде колебаний, так и по структуре колебаний потенциала плазмы. Основное различие заключается в том, что при измерениях колебаний плавающего потенциала плазмы не учитываются колебания температуры электронов. Такие колебания должны оказывать влияние на процессы ионизации и динамику ионов в канале СПД.

Эксперименты по исследованию колебаний проводились на СПД-70 в диапазоне разрядных напряжений 200 - 400В при расходе 1,8мг/сек на Kr, Xe. Уровень колебаний в разрядной цепи и частота зависят от величины разрядного напряжения и напряжённости магнитного поля. Модуляция разрядного напряжения и тока может достигать 50%, а колебания мощности в разряде 70%. Аналогичные колебания наблюдаются при исследовании ионного тока, измерения которых выполнены многосеточным зондом. Энергетический анализ ионов при минимальном значении разрядного напряжения Ud в процессе колебаний показывает, что в пучке присутствуют ионы с энергией существенно большей, чем eUd (min). Очевидно, что колебания напряжения на аноде и потенциала плазмы вблизи анода отличаются из-за наличия прианодного слоя.

Исследования показали, что колебания плавающего потенциала синхронны по азимуту. Измерения были выполнены вблизи среза СПД. Эти ограничения были вызваны тем, что введение зонда в канал существенно нарушает работу двигателя. Измерения потенциала плазмы, выполненные горячими зондами, показали, что колебания являются азимутально-несимметричными для гармоник f > 30кГц. Волновой вектор совпадает с азимутальной скоростью электронов, а фазовая скорость равна Vf1,8•106см/сек для f=100кГц. В принципе такие колебания могут обеспечивать дрейф электронов в канале СПД.

Сопоставление колебаний мощности в разряде, колебаний температуры электронов и колебаний ионного тока показывает, что они взаимосвязаны и вызваны неустойчивостью зоны ионизации. Значительная амплитуда колебаний температуры электронов должна влиять на процессы ионизации. Расчёты показывают, что такие колебания увеличивают эффективность ионизации, как однозарядных, так и многозарядных ионов [2].

Амплитуда колебаний потенциала плазмы в районе среза достигает 25-35%. Конфигурация электрического поля СПД такова, что 30% его среднего значения сосредоточено за срезом. В процессе колебаний эта величина может увеличиваться до 50%.

Перераспределение электрического поля и изменение скорости ионизации в процессе колебаний, должно оказывать влияние на динамику ионов. Действительно, когда скорость ионизации увеличивается и электрическое поле “выдавливается” за срез СПД, значительная доля ионов набирает энергию вне канала. За счёт этого должен уменьшиться поток энергии на стенки канала, который поступает туда вместе с ионами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №06-08-00873.

Литература

- Смирнов В.А. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по плазменным ускорителям, Минск, 1976, с.12.

- Veselovzorov A.N., Barkalov E.E., Pogorelov A.A., Svirsky E.B., Smirnov V.A. Paper IEPC 2007-144, Florence, Italy, September 17-20, 2007.