Влияние нетермического возбуждения атомов на точность измерения температуры углеводородной плазмы

Шарфштейн А.Х.

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия, pel@mail.rb.ru

Широко распространенным методом определения температуры углеводородной плазмы – пламен и продуктов сгорания – является метод обращения спектральных линий и его варианты. В качестве элемента, применяющегося для окраски пламен, часто используют натрий. Этот метод иногда называют методом обращения линий натрия.

Использование этого элемента имеет ряд достоинств: возбуждение интенсивного дублета («Д» - линия) требует небольшой энергии; это излучение находится вблизи максимума чувствительности человеческого глаза, что делает удобным визуальный вариант метода обращения.

Предполагается, что излучение натрия в углеводородной плазме термично. Но это не всегда так.

В результате исследований, выполненных в УГАТУ, установлено, что в реакционном кварцевом сосуде, куда подавались очищенные, в частности от воды, окись углерода, закись азота и кислород – газы, которые содержатся в углеводородных пламенах – при внесении туда атомов натрия (в виде различных солей натрия), возникало интенсивное излучение дублета натрия.

Это излучение возникало при температуре ниже точки воспламенения газообразной среды.

Излучение имеет явно неравновесный характер: яркостная температура, измеренная на длине волны излучения дублета, существенно превосходит температуру нагревателя, с которой происходило испарение содержащих натрий солей.

Интенсивность отмеченного люминесцентного излучения зависит от соотношения компонент газовой среды в реакционном сосуде.

Таким образом, необходимо, при пирометрии углеводородной плазмы – да и в других случаях – предварительно исследовать характер свечения элементов, окрашивающих плазму.