Критическая напряженность электрического поля в SF6 в интервале температур Т=3002300 К

*Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Кононов И.Г., Фирсов К.Н.

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
     e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института 
     высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: aabelevtsev@rambler.ru

Предложена и экспериментально обоснована методика получения температурных зависимостей критической величины приведенной напряженности электрического поля (E/N)кр в недиссоциированном SF6 и смесях на его основе. Эта методика основана на измерении напряжения горения объемного самостоятельного разряда (ОСР), зажигаемого в газе, в котором определенная область разрядного промежутка предварительно нагревается излучением импульсного СО2-лазера. Температура газа определялась двумя методами: по энергии лазерного излучения, поглощенного в зоне развития ОСР [1], и по скорости ударной волны, формирующейся на границе нагретого и холодного газа. На рис.1 показана температурная зависимость величины (E/N)кр в SF6 в интервале температур Т=300÷2300К, полученная в настоящей работе, на этом же рисунке показаны точки, полученные нами ранее в [2, 3]. Из рис.1 видно, что (E/N)кр монотонно растет с увеличением температуры. Это обусловлено ростом потерь электронов на прилипание к колебательно возбужденному SF6. Значения величины (E/N)кр, полученные нами при определении температуры двумя разными методами хорошо согласуются между собой.

Рис. 1. Зависимость величины (E/N)кр в SF6 от температуры T:  – по данным работы [2, 3]; – данные настоящей работы

Работа поддержана грантами РФФИ № 06-02-08032-офи, 05-08-33704, 06-08-00568 и Фондом содействия отечественной науке.

Литература

- Belevtsev A.A., Kazantsev S.Yu., Firsov K.N., Kononov I.G. Appl. Phys.B. (2006) vol. 82, p. 455.

- Belevtsev A.A., Firsov K.N., Kazantsev S.Yu., Kononov I.G. J. Phys. D: Appl. Phys. (2007), vol. 40 pp. 1368–1375.

- Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Кононов И.Г., Фирсов К.Н. Квантовая электроника, (2007), 37, 985-988.