Изменение структуры объемного самостоятельного разряда в SF6 и смесях на его основе при воздействии на разрядный промежуток излучения импульсного СО2-лазера

*А.А. Белевцев, С.Ю. Казанцев, И.Г. Кононов, К.Н. Фирсов

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
     e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН, Москва, Россия,
     e-mail: aabelevtsev@rambler.ru

Исследовано изменение структуры объемного самостоятельного разряда (ОСР) в SF6 и смесях SF6 c другими газами (C2H6, Ne, He, C3F8, N2) в результате нагрева газа лазерным излучением. Нагрев исследуемых смесей осуществляется за счет процессов VT-релаксации при заселении колебательных состояний молекул SF6 излучением ТЕА СО2-лазера [1]. Эксперименты проводились на установке, детально описанной в [2]. Установлено, что нагрев (сильное заселение колебательных состояний SF6) приводит к расслоению разряда, появлению нитевидных структур в зоне облучения и контракции разряда при увеличении вводимой в плазму электрической энергии. Проанализирована связь этого эффекта с процессом отрыва электронов от отрицательных ионов в плазме разряда.

Продемонстрирована возможность эффективного управления структурой объемного разряда в SF6 и смесях на его основе с помощью СО2-лазера. Например, в области газовой среды, подвергающейся интенсивному лазерному облучению, можно за счет увеличения потерь электронов в процессах прилипания электронов к колебательно возбужденным молекулам SF6 [2] заставить развиваться ОСР только в тех зонах, которые не подвергаются облучению. Другой метод эффективного управления распределением энерговклада в объемном разряде заключается в формировании с помощью СО2-лазера газодинамических возмущений, которые также искажают структуру ОСР в соответствии с профилем облучения и пространственно-временной эволюцией созданных лазерным излучением ударно-волновых возмущений в газовой среде [3, 4].

Работа поддержана грантами РФФИ № 06-02-08032-офи, 05-08-33704, 06-08-00568 и Фондом содействия отечественной науке.

Литература

- Belevtsev A.A., Firsov K.N., Kazantsev S.Yu., Kononov I.G. Appl. Phys.B. (2006) vol. 82, p. 455.

- Kazantsev S.Yu., Belevtsev A.A., Firsov K.N., Kononov I.G. J. Phys. D: Appl. Phys. (2004), 37 pp. 1759–1764.

- Казанцев С.Ю., Белевцев А.А., Кононов И.Г., Фирсов К.Н. Электронный журнал "Исследовано в России", 014, стр. 138-146, 2006 г. http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2006/014.pdf

- Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Кононов И.Г., Фирсов К.Н. Квантовая электроника, 2006, 36 (7), 646-652.