Самоинициирующийся объемный разряд и его приложения

*А.А. Белевцев, С.Ю. Казанцев, И.Г. Кононов, К.Н. Фирсов

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
     e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института 
     высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: aabelevtsev@rambler.ru

Проведен анализ проблемы получения и применений самоинициируюшегося объёмного разряда (СИОР) в сильно электроотрицательных газах (SF6 и галогензамещеные углеводороды). Эффект СИОР состоит в том, что при средних давлениях в ряде сильно электроотрицательных газов, самостоятельный разряд развивается в объёмной форме с близким к однородному распределением вводимой электрической энергии по разрядному промежутку в отсутствие какой бы то ни было предварительной ионизации среды, в том числе и в разрядных промежутках с высоким краевым усилением электрического поля [1]. Наиболее перспективными приложениями СИОР является использование данной формы разряда для возбуждения лазерных сред [2, 3]. В отличие от классической схемы лазера с накачкой объемным самостоятельным разрядом лазер на основе СИОР не требует мощной предыонизации и однородности электрического поля в разрядном промежутке, что значительно упрощает как электродную систему, так и установку в целом с соответствующим повышением её надежности и ресурса работы.

В настоящей работе представлены также результаты исследования возможности получения СИОР в смесях на основе йодидов, представляющих интерес для создания электрохимического кислород-йодного лазера. Исследовались смеси состава RI:O2:X, где RI – йодид (C2F6I, CF3I, CH3I, C2H5I, C3H5I), а Х – буферный газ (использовались N2, SF6 или C3F8). Исследованы характеристики объемного самостоятельного разряда (устойчивость, зависимость напряжения горения от параметра pd) в этих смесях. Показано, что при использовании в качестве буферных газов SF6 или C3F8 СИОР зажигается во всех исследованных йодидах, при этом достигаются наиболее высокие энерговклады в плазму СИОР. В смесях, содержащих йодиды (C2F6I, CF3I, СH3I), реализация объемного разряда в форме СИОР возможна только при использовании в качестве буферного газа SF6 или C3F8. Из исследованных газовых смесей наиболее высокие энерговклады в газоразрядную плазму реализуются в смесях, содержащих йодиды C2H5I и н-C3H5I. Показана возможность получения однородного СИОР в рабочих смесях электрохимического кислород-йодного лазера на установке с разрядным объемом 5 л.

Работа поддержана грантами РФФИ № 06-02-08032-офи, 05-08-33704 и Фондом содействия отечественной науке.

Литература

- Аполлонов В.В., Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Сайфулин А.В., Фирсов К.Н.// Квантовая электроника. 2000, Т.30, №3, с. 207.

- Белевцев А.А, Фирсов К.Н. // Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Том XI-4. Газовые и плазменные лазеры. Физматлит 2005, стр. 761-763.

- Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Сайфулин А.В., Фирсов К.Н.// Квантовая электроника. 2003, Т.33., №6, с 489-492.