ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЛАЗМЫ В сол ТОКАМАКОВ

А.В. Недоспасов

ОИВТ РАН, Москва, РФ, e-mail: a-nedospasov@yandex.ru

Уход плазмы вдоль разомкнутых силовых линий магнитного поля на стенки неизбежно сопровождается ее движением поперек поля. Его связывают с аномальной турбулентной диффузией, а также с движением так называемых блобов (со скорость vd). Часть тепловой энергии плазмы, удерживаемой магнитным полем, преобразуется в электрическую, что до сих пор должным образом не учитывается. Такое преобразование в СОЛ описывается уравнением

v⋅∇p=−j2σ+j⋅E−12mindv2dt.	(1)

Отсюда, пренебрегая поляризационным дрейфом ионов, имеем

−Vv⋅∇pdV=Vj2σdV+SjnϕdS.	(2)

Интегрирование проводится по объему с боковой поверхностью параллельной В, ограниченному стенками с площадью торцевой поверхности S.

В токамаках малого и среднего размеров реализуются режимы, при которых джоулевым теплом в (2) можно пренебречь по сравнению с диссипацией в скачке потенциала вблизи стенок. В этих режимах характерное время ухода плазмы на стенки τ||=Lvs, где L - длина силовой линии между стенками, vs – скорость ионного звука. Предположим для простоты, что зависимость n и p от малого радиуса соответствует выражениям: n=n0exp−xdn и p=p0exp−xdp, и найдем удельную мощность преобразования тепла в электричество. Ее отношение к плотности конвективного потока энергии, переносимого на стенки в единицу времени, ξ=(vd−D∇nn)⋅∇pτ||5nT или ξ=−25dndp. Таким образом, значительный поток энергии на стенки переносится током а не частицами.

В диверторе ITER предполагается режим сильного рециклинга, т.е. многократные перезарядка и ионизация нейтральных частиц до их откачки. Энергия в СОЛ отводится к стенкам продольной электронной теплопроводностью (с учетом кинетических поправок), скорость продольного течения плазмы мала. Простейшие аналитические модели плазмы в диверторе при сильном рециклинге были  даны в [1]. В ITER потоки тепла через сеператрису, связанные с поперечной теплопроводностью и конвекцией, близки между собой [2]. Радиальная скорость плазмы вблизи сепаратрисы, определяемая аномальной диффузией, принимается равной 20 м/с. Согласно (2) радиальное «просачивание» плазмы поддерживается выделением джоулева тепла холодной пристеночной области. Радиальная скорость плазмы растет при увеличении расстояния от сепаратрисы [3]. Это ускорение обусловлено инерционным дрейфом ионов в (1). При принятых в [2] n и T и их градиентах преобразованное в электричество тепло будет составлять значительную часть поступающей в СОЛ энергии. Этот физический фактор будет определять продольные и поперечные переносы в СОЛ и распределение тепловой нагрузки на стенках реактора ITER.

Литература.

- Недоспасов А.В., Токарь, М.З. ДАН СССР, т.270, 1983, С.1376-1380; Сб. «Вопросы теории плазмы», 1990, Т.18, С.68.

- Kukushkin A.S., Pacher H.D. et al, Nucl. Fusion, 2003, 43, 716.

- Lipschultz B, Bonnin X. et al, Nucl. Fusion, 2007, 47, 1189.