галатея тримикс-а

*А.И. Морозов, А.И. Бугрова, А.М. Бишаев

МИРЭА , Москва, Россия, e-mail: bugrova@mirea.ru
*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

1. Проект ИТЭР показывает, что токамак (реактор для УТС) чудовищен по размерам, стоимости и ограничен одним рабочим веществом:  дейтерием и тритием (литием).

2. Радикальное снижение массы реактора достигается при β = 1 (локально β = ∞). Реакторы  с β = 1 могут работать на таких рабочих смесях, как дейтерий – дейтерий, дейтерий – гелий три (Не3), водород (Н) - литий (L6).

3. Магнитная конфигурация с β = 1 может быть получена только в корковых ловушках – мультипольных Галатеях – магнитных баллонах (МБ) [1].

4. Мультипольные ловушки с   β = 1 экспериментально изучались в 60-х годах прошлого столетия за рубежом. Потом эти исследования были прекращены, так как все усилия были сосредоточены на исследовании токамаков. В последнее десятилетие в США и Японии вновь возник интерес к подобным магнитным системам. В МИРЭА изучение МБ проводится с 1982 года в лаборатории А.И.Бугровой под научным руководством А.И.Морозова. Были изучены три разновидности МБ – квадрупольные, октупольные. Сейчас изучается 6-и - польная ловушка Тримикс – А [2], [3].

5. Основной результат проведенных в МИРЭА экспериментов – реализуемость в МБ классических переносов.

6. Изучаемая сейчас ловушка Тримикс- 3А состоит из 3-х магнитных катушек (две диаметром 80см и одна 40см). Вес ловушки ~ 40 кг. Заполнение ловушки водородной плазмой осуществляется импульсной плазменной пушкой, соединенной с ловушкой сепарирующим плазмоводом и шлюзом. При барьерном магнитном поле Вб = 0,15Тл и энергии инжектируемых в ловушку ионов  ~ 600 эВ плазма в ловушке имеет концентрацию 3·1018м-3 , температуру электронов ~ 60 эВ, время удержания ~ 800мкс.

Литература

- Морозов А.И., Савельев В.В., Успехи физических наук, 1998г., т. 168, № 11, стр.1153.

- Морозов А.И., Бугрова А.И. и др., Физика плазмы, 2006, т. 32, № 3, стр. 195.

- Морозов А.И., Бугрова А.И., и др., ЖТФ, 2007, т. 77, вып. 11, стр. 15.