Инжекция высокоскоростной плазменной струи в горячую зону токамака Глобус-М как метод управления плотностью

А.В. Воронин, Б.Б. Аюшин, В.И. Варфоломеев, В.К. Гусев, Г.С. Курскиев, М.М. Кочергин, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С. Петербург, Россия,
    e-mail: voronin.mhd@mail.ioffe.ru

Одной из ключевых проблем в управлении реактором-токамаком является проблема управления плотностью плазмы. Выгорание топлива интенсивнее происходит в середине плазменного шнура, а восполнение в обычном токамаке идет за счет диффузии топлива с холодной периферии. Поскольку на границе термоядерной плазмы длины свободного пробега тепловых нейтралов малы, необходим надежный способ доставки топлива в горячую зону шнура. При этом топливо (рабочее вещество) должно преодолеть сначала магнитное поле, а затем значительный путь через высокотемпературную плазму достаточно высокой плотности. В настоящее время основным методом доставки топлива в токамак - реактор считается инжекция замороженных макрочастиц смеси изотопов водорода со скоростью, не превышающей нескольких км/сек. Развиваются и другие методы, большой интерес среди которых представляют ускорители плазмы, позволяющие достигать высоких скоростей инжекции порядка сотен км/сек.

В ФТИ им. Иоффе РАН в качестве источника восполнения рабочего вещества токамака разрабатывается метод инжекции высокоскоростной плазменной струи с большой плотностью. Двухступенчатая плазменная пушка с взрывным способом подачи рабочего газа в ускоритель позволила соединить в себе необходимые качества инжектора топлива – высокую плотность и скорость струи с высокой чистотой вещества. С начала экспериментов по инжекции струи в Глобус-М и до настоящего времени был проведен цикл расчетных и экспериментальных работ, позволивший увеличить скорость с 20-30 км/с до 200 км/с, плотность плазмы с 1021до2×1022 м-3. Был объяснен механизм проникновения струи через магнитное поле, окружающее токамак и доказано глубокое проникновение струи в плазму токамака. Результатом инжекции струи являлось быстрое увеличение концентрации в плазменном шнуре, при отсутствии каких либо заметных возмущений в плазме токамака. Также было показано, что струя плазмы, инжектируемая в токамак, может быть использована как для наполнения магнитной ловушки (токамака) топливом, так и эффективного поджига разряда в токамаке.

В докладе представлены результаты исследований современной версии источника водородной плазмы. Обсуждаются также модификации профиля плотности и периферийных неустойчивостей после инжекции струи в токамак. Структура струи анализировалась с помощью ЭОПа с временной разверткой изображения (щель вдоль струи, развертка поперек) Установлено, что поток состоит из отдельных струй, скорость которых уменьшается со временем (от 240 до 100 км/с). Эксперименты на Глобус-М показали принципиальную возможность управления профилем плотности в токамаке с помощью плазменной пушки. Плотность плазменного шнура в центральной области начинала увеличиваться менее, чем через 0.3 мс после инжекции. Наблюдалось быстрое увеличение градиента плотности на границе и установление стационара плотности за ~2 мс (время диффузии 6-8 мс). В экспериментах с Н-модой (улучшенным удержанием) не возмущающая плазму инжекция продемонстрировала важность быстрого управления профилем плотности. Инжекция изменяла частоту периферийных неустойчивостей (ELM) от плотности.

Работа выполнена в рамках контракта с Федеральным Агентством Науки и Инноваций и грантов РФФИ: 06-02-16709, 06-02-08186, 06-03-32854, 06-08-00878, 07-02-13557.