О возможности восстановления пространственного спектра микро-турбулентности с помощью радиальной корреляционной рефлектометрии

Гусаков Е.З., Косолапова Н.В., *Эрро С.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*Университет А. Пуанкаре, Нанси, Франция

С начала 90-х годов прошлого века рефлектометрия привлекает внимание исследователей, как не возмущающий плазму метод диагностики микро-турбулентности в токамаках. В простейшей одночастотной постановке эксперимента речь идёт об определении частотного спектра турбулентности и её уровня. С целью определения спектра турбулентности по волновым числам, или хотя бы их корреляционной длины, была предложена более сложная радиальная корреляционная рефлектометрия (РКР), использующая одновременное зондирование плазмы на двух частотах и последующий анализ результатов с помощью  корреляционного подхода [1]. Интерпретация результатов в этой методике основана на предположении о её высокой локальности и аналогична используемой в корреляционной зондовой методике, отождествляющей кросскорреляционную функцию (ККФ) сигналов и турбулентности.  Вместе с тем, согласно результатам численных расчётов [2], [3], предположение о том, что РКР ККФ ведет себя подобно ККФ турбулентности, не верно, тем не менее, как показано в настоящей работе, при этом все еще возможно восстановление спектра турбулентности по данным РКР. С этой целью было проведено всесторонний анализ флуктуационной рефлектометрии в одномерной модели, включая исследование вопроса о насыщении сингулярности эффективности рассеяния и выводе выражения для РКР ККФ.

Несмотря на длительное развитие теории флуктуационной рефлектометрии еще не решён в рамках одномерной модели вопрос о насыщении сингулярности в зависимости эффективности брэгговского рассеяния от волнового числа флуктуаций, обнаруженной ещё в [1,4]. Хотя насыщение этой сингулярности для случая синусоидальной флуктуации продемонстрировано при двумерном анализе [5] при волновом числе, равном обратному размеру системы, однако соответствующие формулы громоздки и не допускают простого предельного перехода к одномерному случаю. В то же время, как представляется, такая модификация флуктуационной рефлектометрии, как радиальная корреляционная рефлектометрия, с физической точки зрения одномерна и было бы желательно разработать адекватную ей в максимальной степени упрощённую теоретическую модель, что невозможно без решения задачи о насыщении сингулярности.

В данной работе изложена одномерная теория флуктуационной рефлектометрии, независимыми методами показано насыщение сингулярности эффективности рассеяния при малых волновых числах  и выведена общая формула, описывающая эффективность рассеяния. Эта формула использована при получении выражения для РКР ККФ В работе предложен метод восстановления спектров флуктуаций плотности плазмы, на основе которого разработан код, рассчитывающий эффективность рассеяния, кросскорреляционную функцию сигналов и восстанавливающий спектр флуктуаций плотности плазмы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-02-17212 и 07-02-92162-CNRS.

Литература

- N.Bretz, 1992 Physical Fluids B4(8) 2414

- H.Hutchinson, 1992 PPCF 34 1225

- G.Leclert, S.Heraux, E.Z.Gusakov, A.Yu.Popov, I.Boucher, L.Vermate, 2006 PPCF 48 1389

- B.B.Afeyan, A.E.Chou, B.I.Cohen, 1994 PPCF 37 315

- E.Z.Gusakov, M.A.Tyntarev, 1997 Fusion Engineering and Design 34-35 501-505