Динамика формирования и свойства переноса внутренних транспортных барьеров в JT-60U, LHD и T-10

С.В. Неудачин, S. Inagaki*, T. Takizuka**, K. Itoh*, N. Hayashi**, А.Я. Кислов, Ю.Д. Павлов, Y. Sakamoto**, K. Tamura*

ИЯС РНЦ “Курчатовский Институт”, Москва,123182, пл. Курчатова 
*National Institute for Fusion Science, Toki 509-5292, Japan
**Japan Atomic Energy Agency, Naka Fusion Research Establishment, Naka 311-0193

Изучение свойств и методов контроля Внутреннего Транспортного Барьера (ВТБ) является одним из самых важных вопросов в исследованиях на тороидальных установках УТС. В докладе представлена новая интерпретация динамики формирования ВТБ на трех установках. Нелокальные бифуркации переноса внутри и около ВТБ (изменения переноса за мс времена) найдены в JT-60U и названы ВТБ-событиями [1]. Быстрые нелокальные бифуркации (внезапные скачки внутри 0.3<r/a<1 за миллисекундые времена) переноса при "глобальных" L-H-L переходах были найдены на JETе [2] и в плазме JT-60U с обратным широм (ОШ) и ВТБ [3]. ВТБ-события были обнаружены недавно на LHD [4-5]  и Т-10 [6-7]. На всех трех установках перенос и нелокален в момент бифуркаций и локален между ними.

Новая аналитическая формула позволяет реконструировать пространственно-временное поведение коэффициента электронной теплопроводности e при пониженной скорости распространения импульсов тепла или холода (РИТ/РИХ). На всех трех установках РИТ/РИХ происходит медленно и диффузионно (с динамической электронной  теплопроводнос-тьюeHP ~ 0.1 m2/s, что меньше значений e в предшествующем стационаре). Несмотря на различия в источниках возмущения (ВТБ-события в JT-60U [1] и после инжекции большой C8H8 пеллеты в LHD [8], выключение нецентрального ЭЦРН в Т-10 [6-7]), эксперименты описываются спадом величины e в процессе РИТ/РИХ, что означает плавное формирование (или усиление) ВТБ. Спад e,i в процессе роста градиентов Te,i на JT-60U сопровождается ростом шира радиального электрического поля Er (с измерянным тороидальным и неоклассическим полоидальным вращением). В Т-10, реконструированный в процессе РИХ спад e хорошо совпадает с независимо найденным значением e в конце процесса.

Интересно, что в JT-60U, в противоположность росту шира Er при плавном спаде e,i описанном выше, Er практически не меняется при нелокальном падении переноса в момент ВТБ-событий в различных режимах [9-10]. Спасти парадигму «ЕХВ шира» может лишь нелокальный скачок полоидальной скорости вращения момент ВТБ-событий.

В заключение приведена классификация, триггеры и возможные физические механизмы всех известных нелокальных бифуркаций переноса в токамаках и стеллараторах.

Литература

- Neudatchin S V, Takizuka T, et al Plasma Phys. Contr. Fusion 1999 41 L39 and 2001 43 661

- Neudatchin S V, Cordey J G and Muir D G 1993 Proc. 20th EPS Conf. on Controlled Fusion and Plasma Physics (Lisboa 1993) vol.I (EPS) p. 83

- Neudatchin S V, Takizuka T, Shirai H et al 2002 Plasma Phys. Control. Fusion 42 A383

- Tamura N et al 2005 Phys. Plasmas 12 110705

- Inagaki S et al 2004 Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conf. (Villamoura 2004) EX/P2-12

- Neudatchin S V., Kislov A. Ya, Krupin V. A. et al 2003 Nucl. Fusion 43 1405

- Neudatchin S V., Inagaki S, Itoh K., Kislov A.Ya. et al. 2004 J. Pl. and Fus. Res. Series 6 134

- Neudatchin S V., Inagaki S, Itoh K., et al, submitted to PPCF

- Neudatchin S V, Takizuka T, Hayashi H, et al, 2004 Nucl. Fusion 44 945

- Neudatchin SV, Takizuka T,et al,2006.21th IAEA Fus. Energy Conf. (Chendo 2004)EX/P1-8