Применение диагностики томсоновского рассеяния для исследования кинетических параметров плазмы токамака Глобус-М

Воронин А.В., Гусев В.К., Курскиев Г.С., Кочергин М.М., Минаев В.Б., Мухин Е.Е., Петров Ю.В., Сахаров Н.В., Толстяков С.Ю., Семёнов В.В.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: Gleb.Kurskiev@mail.ioffe.ru

В работе обсуждаются особенности диагностики томсоновского рассеяния на токамаке Глобус-М. Представлены её основные характеристики и возможности, а также результаты испытаний на токамаке Глобус-М. Для изучения как быстрых, так и длительных процессов в плазме используется мощный многоимпульсный лазер на неодимовом стекле. За один разряд токамака лазер способен обеспечить генерацию до двадцати импульсов, равномерно распределённых по разряду произвольной длительности и, кроме того, в определенный интервал времени частота следования импульсов может быть увеличена до 2 кГц для исследования быстрых переходных процессов. Применение фильтровых полихроматоров с высоким светопропусканием и снабжённых лавинными фотодиодами обеспечивает высокую чувствительность диагностики. Программное обеспечение разработано с учетом требований работы диагностики на токамаке, т. е. автоматической обработки нескольких сотен сигналов за один разряд для оперативного получения данных о концентрации и температуре электронов. Результаты измерений сводятся в общую базу данных и становятся доступными сразу после разряда. Рассмотрены методы калибровки - относительной спектральной и калибровки абсолютной чувствительности приборов.

В докладе приведены реультаты измерения профилей температуры и плотности электронов в различных режимах работы токамака: с малой и большой (предельной) плотностью, в режимах омического нагрева и с нейтральной инжекцией, в L и H моде. Обсуждается временная эволюция энергосодержания электронного компонента плазмы. Хорошее временное разрешение диагностики позволило провести измерения эволюции профиля давления в момент пилообразных колебаний, наглядно продемонстрировавшие масштаб перестроений внутри плазменного шнура. Также представлены результаты последних экспериментов по инжекции плазменной струи, в которых диагностика ТР сыграла ключевую роль в определении глубины проникновения инжектированных частиц в плазму токамака. Обсуждаются планы по развитию диагностики.

Работа выполняется в рамках госконтракта с Роснаукой №02.518.11.7005, грантов РФФИ 05-08-18044-а, 06-02-16709-а, 06-02-08186-офи, 07-02-13557.

Литература.

- С.Ю.Толстяков, В.К.Гусев, М.М.Кочергин, Г.С.Курскиев, Е.Е.Мухин, Ю.В. Петров, Г.Т. Раздобарин, В.В. Семенов, Ю.Э. Камач, Е.Н.Козловский, Ю.Б. Пирожков, Л.Л. Шапиро, «Разработка диагностики томсоновского рассеяния на токамаке Глобус-М», ЖТФ, т.76, 7, 2006, с 27-33.

- В.К. Гусев, С.Ю. Толстяков, В.И. Варфоломеев, А.В. Воронин, М.М. Кочергин, Г.С. Курскиев, М.М. Ларионов, Р.Г. Левин, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Г.Т. Раздобарин, Н.В. Сахаров, В.В. Семенов, А.Е. Шевелев, Д.Б. Гин, А.Б. Минеев, «Исследование электронного компонента плазмы на сферическом токамаке Глобус-М в условиях предельных плотностей с помощью диагностики томсоновского рассеяния», ВАНТ Серия термоядерный синтез 2007, В.1.