СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕЛОКАЛЬНОГО И ДИФФУЗИОННОГО МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОННОГО ЦИКЛОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ТОКАМАКАХ РЕАКТОРАХ

А.Б. Кукушкин1, П.В. Минашин1,2, В.С. Неверов1,2, К.В. Черепанов1

1ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru 
2Московский инженерно-физический институт (Государственный Университет)

Электронное циклотронное излучение (ЭЦИ) может существенно влиять на локальный энергобаланс в центре шнура в токамаках-реакторах типа ИТЭР и ДЕМО. В расчетных стационарных режимах в ИТЭРе ЭЦИ становится главным каналом охлаждения электронов в центре плазмы при температуре выше 40 кэВ. Эти результаты получены в [1] в расчетах общим транспортным кодом ASTRA с присоединенным расчетным кодом CYTRAN [2] для переноса ЭЦИ. Такая роль ЭЦИ предъявляет новые требования к точности расчетов распределения мощности потерь на ЭЦИ по магнитным поверхностям, PEC(r).

Одним из основных элементов расчетного алгоритма кодов CYTRAN и CYNEQ [3,4] является свойство приближенной угловой изотропии спектральной интенсивности ЭЦИ, обнаруженное в расчетах методом Монте-Карло численным кодом SNECTR [5] в реакторных условиях (<Te> > 10 КэВ, BT > 5T, отражение ЭЦИ от стенок RW > 0.5). Это свойство ЭЦИ оказывается проявлением общего свойства нелокальности переноса (т.е. когда длина пробега основных переносчиков сравнима с минимальным характерным размером системы или превосходит его), обнаруженного в [4] при обобщении известного приближения «свободного выхода» в теории переноса линейчатого излучения атомов и ионов (см. напр. обзор [6]) на случай переноса ЭМ излучения в непрерывном спектре.

В настоящей работе проведено сравнение вкладов диффузионного и нелокального (т.е. существенно недиффузионного) механизма переноса ЭЦИ в токамаке-реакторе путем сопоставления результатов численных расчетов кодов CYTRAN и CYNEQ, по разному учитывающих вклад диффузионного механизма. Показано существенное преобладание нелокального переноса ЭЦИ для характерных условий токамака ИТЭР – индуктивного и стационарного режимов, рассчитанных в [1,7]. Результаты указывают на возможные способы учета доминирования нелокальности переноса ЭЦИ при практически необходимой разработке новых, более точных численных кодов для PEC(r), включая также и расчеты коэффициентов отражения ЭЦИ от стенок вакуумной камеры.

Литература

- Albajar F., Bornatici M., Cortes G., et. al., Nucl. Fusion, 2005, 45, 642.

- Tamor S., Report SAI-023-81-189-LJ/LAPS-72 (La Jolla, CA: Science Applications), 1981.

- Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., 20th IAEA Fusion Energy Conference. Vilamoura, 2004, TH/P6-56.

- Kukushkin A.B., JETP Lett., 1992, 56, 487; 14th IAEA Conf. Plasma Phys. & Contr. Fusion, Wuerzburg, 1992, 2, 35-45.

- Tamor S., Fusion Technol., 1983, 3, 293; Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res., 1988, A271, 37.

- Абрамов В.А., Коган В.И., Лисица В.С., Перенос излучения в плазме. Вопросы теории плазмы (под ред. М.А. Леонтовича и Б.Б. Кадомцева), Вып.12, Энергоиздат, 1982, с. 114-155.

- Polevoi A.R., Medvedev S.Yu., Mukhovatov S.V., et. al., J Plasma Fusion Res. SERIES, 2002, 5, 82.