Квазиоптический расчет ЭЦ энерговыделения

А.А. Балакин, М.А. Балакина, *E. Westerhof

ИПФ РАН, Нижний Новгород, РФ, balakin@appl.sci-nnov.ru
*FOM-Institute for Plasma Physics Rijnhuizen, Association EURATOM-FOM, 
     TrilateralEuregio Cluster, Nieuwegein, The Netherlands, www.rijnhuizen.nl

Ранее, в работах [1, 2] было получено квазиоптическое уравнение параболического типа для плавной амплитуды волнового пучка произвольной формы. Данное описание далеко превосходит возможности современных аналогичных кодов [3, 4], как правило, ограниченных требованием плавности изменений параметров среды на масштабе размеров пучка. Это условие нарушается в области ЭЦ взаимодействия волн. Предложенная квазиоптическая модель корректно описывает эволюцию пучка в области ЭЦ резонанса, включая влияние пространственной неоднородности и пространственной дисперсии. Как правило, квазиоптические расчеты демонстрируют заметное уширение профиля энерговклада по сравнению с результатами других кодов, специализирующихся на описании распространения и поглощения пучков. Значимость влияния пространственной неоднородности и пространственной дисперсии поглощения исследовалась для типичных параметров установок ITER и TEXTOR в зависимости от геометрии ввода излучения. Было показано, что наилучшая локализация энерговыделения может быть достигнута для пучков, сфокусированных в область ЭЦ резонанса в пятно диаметром около 2 см. Дальнейшая оптимизация возможна для астигматических пучков. В основе метода лежит тот факт, что основные эффекты, способствующие уширению профиля энерговклада, наиболее сильно проявляются в ортогональных направлениях. Пространственная дисперсия сказывается при заметной ширине спектра пучка в направлении вдоль магнитного поля [5], а уширение из-за пространственной неоднородности поглощения растет с ростом размеров пучка вдоль линии ЭЦ резонанса в плоскости градиента магнитного поля. Таким образом, оба эффекта могут быть одновременно минимизированы при использовании астигматического пучка: относительно широкого (в области ЭЦ резонанса ) в направлении вдоль поля и узкого в поперечном направлении. Проведены расчеты конкретных условий ввода излучения в установке ITER со стороны верхнего порта, тестируемых с целью использования в эксперименте по подавлению МГД неустойчивостей. При этом расширенные возможности квазиоптического расчета (учет влияния неоднородности поглощения и пространственной дисперсии) позволили предсказать заметное уширение профилей энерговклада по сравнению с результатами других кодов [6]. Это обстоятельство может существенно сказаться на эффективности планируемого эксперимента, где максимальная локализация профиля тока увлечения является принципиальным моментом. Расчеты показали, что существующие оценки эффективности должны быть уменьшены вдвое.

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 02-06-17081, NWO-RFBR № 047.016.016.

Литература

- А.А. Балакин, et al., Физика плазмы 33, 302 (2007).

- A.A. Balakin, et al., J. Physics D: Applied Physics 40, 4285 (2007).

- E. Poli, A.G. Peeters, G.V. Pereverzev, Comp. Phys. Commun. 136, 90 (2001).

- D. Farina, GRAY: a quasi-optical ray tracing code for electron cyclotron absorption and current drive in tokamaks, IFP-CNR Internal Report FP 05/1 (2005).

- E. Westerhof, L.K. Kuznetsova, Plasma Phys. Contr. Fusion 49, 1509 (2007).

- G. Ramponi, et al., Fus. Science Techn. 52, 193 (2007).