Концепция антенны для нижнегибридной генерации тока в токамаке Т-15

Е.З. Гусаков, В.В. Дьяченко, М.А. Ирзак, А.Н. Савельев, С.А. Хитров, О.Н. Щербинин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург.

В настоящее время метод создания и поддержания неидукционного тока в токамаках с помощью замедленных электромагнитных волн нижнегибридного (НГ) диапазона частот является наиболее распространенным. Он обладает наибольшей теоретической и экспериментально подтвержденной эффективностью. Помимо собственно генерации тока этот метод используется также для контроля профиля индукционного тока и формирования транспортных барьеров в токамаках.

В рамках проекта по модернизации токамака Т-15 была рассмотрена возможность использования НГ метода генерации тока в этой установке с уровнем введенной СВЧ мощности 4 МВт при длительности импульса до 1000 с. Проведенное численное моделирование распространения и поглощения НГ волн в плазме с ожидаемыми параметрами установки Т-15 предсказывает высокую эффективность увлечения тока в диапазоне частот (2.45-3.7) ГГц при спектре возбуждаемых волн с Nz =1.7-2.3. Расчеты выполнены методом лучевых траекторий [1]. Для возбуждения НГ волн с требуемым спектром используются волноводные сфазированные решетки типа «грилл». В работе рассмотрено три типа антенн: а) традиционный «грилл» на связанных волноводах, б)«грилл» с чередующимися активными и пассивными волноводами и в) промежуточный вариант с небольшим количеством пассивных элементов. Расчет антенн проводился с помощью модели, описанной в [2]. Проанализировано поведение основных характеристик антенн: коэффициента отражения, направленности и вида спектра в зависимости от параметров пристеночной плазмы. Выяснилось, что обеспечить необходимый спектр замедлений достаточно легко, но имеются жесткие и трудно выполнимые требования по уровню вводимой мощности и тепловым нагрузкам на антенну. С учетом всех требований удалось выработать и предложить для дальнейшей технической разработки два варианта антенны. Первый – облегченный – для начальной стадии экспериментов, для длительности СВЧ импульса до 30 с. Второй – пассивно-активный «грилл» с интенсивным охлаждением для работы на длинных импульсах до 1000 с. В работе использовался опыт французского токамака Tore Supra, имеющего близкие параметры и похожие задачи.[3].

Литература

- Piliya A D and Saveliev A N Preprint JET-R(98)01.

- Irzak M.A., Shcherbinin O.N., “Theory of Waveguide Antennae for Plasma Heating and Current Drive” ,  Nuclear Fusion v. 35 , p. 1341–1356, ( 1995

- Y. Peysson and the Tore Supra team, Plasma Phys. Contr. Fusion, v.42,p .B87-B114, (2000).