РЕГИСТРАЦИЯ ВЫХОДА DD РЕАКЦИИ НА УСТАНОВКЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА

*,**А.В. Аникеев, *,**П.А. Багрянский, *,**В.В. Максимов, **Е.И. Пинженин, *,**В.В. Приходько, ***О.П. Пчеляков, ***Е.Г. Тишковский, ***И.Б. Чистохин

*Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, 
     V.V.Maximov@inp.nsk.su
**Новосибирский Государственный университет, Новосибирск, Россия
***Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) после значительной модернизации системы атомарных пучков  продолжены эксперименты с инжекцией пучков дейтерия. Длительность пучков увеличена до 5 мс, энергия частиц до 25 кэВ, применена фокусировка пучков. Экспериментальные исследования необходимы для развития проекта источника нейтронов с энергией 14 МэВ, предложенного в ИЯФ им. Г.И. Будкера [1]. Плазма в ГДЛ состоит из относительно холодной «мишенной» плазмы и быстрых ионов, образующихся при захвате инжектируемых атомов. Данные выхода DD реакции сопоставляются с расчётами, выполненными с помощью кода MCFIT [2], что позволяет проверить соответствие кинетики релаксации быстрых ионов теории парных кулоновских столкновений. Кроме того, эксперименты с инжекцией пучков атомарного дейтерия непосредственно моделируют выход нейтронов предлагаемого нейтронного генератора.

В эксперименте измеряются, в основном, потоки протонов с энергией 3.02 МэВ, что связано с сильным рассеиванием 2.45 МэВ нейтронов на массивных элементах вакуумной камеры. Используются два типа датчиков. Первый представляет собой сцинтилляционные детекторы, которые уже применялись нами ранее и описаны в работе [3]. Датчики работают в режиме счёта отдельных частиц. Вспышки в сцинтилляторе толщиной 5 мм, закрытом 20 мкм алюминиевой фольгой, регистрируются фотоумножителем категории Fine Mesh (Hamamatsu H2611), что позволяет работать в сильных магнитных полях. Вычитание нейтронных сигналов осуществляется по выстрелам с дополнительной металлической заслонкой.

Второй тип датчиков основан на изготовленных в Институте физики полупроводников СО РАН кремниевых PIN диодах. Детекторы, состоящие из PIN диода (диаметры рабочей области 8 мм и 20 мм) и токового усилителя, размещены внутри вакуумной камеры ГДЛ. Входные окна закрыты Al фольгой толщиной 10 мкм, которая защищает  диоды от света плазмы и существенно уменьшает энергии ионов He3 и T. Энергия 3 МэВ протонов уменьшается при этом незначительно (до 2.75 МэВ). Отдельные 3 МэВ протоны регистрируются в виде импульсов длительностью 35 нс. Средняя амплитуда импульсов соответствует току диода 4 мкА. Преимуществами полупроводникового детектора по отношению к сцинтилляционному на основе ФЭУ являются: лучшее энергетическое разрешение (в 3.5 раза), нечувствительность к магнитным полям и сопутствующему нейтронному потоку.

Максимальный поток протонов вблизи точки остановки получен 1.2·106 см2 с-1 на расстоянии 20 см от оси установки, что соответствует выходу D-D реакции вблизи точки остановки 1.5·108 c-1 см-1.

Литература

- A.A. Ivanov, I.A. Kotelnikov, E.P. Kruglykov et al. In Proc. Of  XVII Symp. on Fusion Technology, Rome, Italy, v.2 (1992) 1394.

- A.V. Anikeev, K. Noack, G. Otto, 26th EPS CCFPP, Maastrichcht, The Netherlands, Contributions ECA. v.23J, (1999) p.1497-1500.

- В.Н. Корнилов, В.В. Максимов. ПТЭ, №2 (2001) с.96-100.