Эксперименты на Т-11М в обоснование концепции токамака с замкнутой циркуляцией лития

А.Г. Алексеев, *А.В. Вертков, Я.В. Горбунов, *В.А. Евтихин, В.Б. Лазарев, *И.Е. Люблинский, С.В. Мирнов, С.М. Сотников

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ 142 190 г. Троицк Московская обл.
*ФГУП “Красная Звезда” 113 230 Москва Электролитный проезд д 1а

Идея токамака с литиевыми поверхностями, стационарно контактирующими с плазмой, предполагает одновременное решение двух задач: эмиссии лития в плазму и его сбора до выхода на стенку камеры токамака [1].

В рамках этой концепции основная доля потока тепла, выходящего из горячей зоны плазменного шнура на стенку, должна передаваться некорональным излучением лития. Это позволяет использовать для управления поведением лития вблизи границы шнура локально расположенные  лимитеры.

В опытах на Т-11М были использованы три подобных рельсовых лимитера: эмитирующий литиевый, молибденовый и графитовый.

Конструкция лимитеров допускала подачу на них электрического потенциала относительно стенки камеры (100-400В) и, соответственно, пропускание между ними электрических токов обоих полярностей масштаба 100-200А.

В ходе экспериментов было обнаружено, что характерная длина спада потока энергии в тени лимитеров составляет около 1см, в то время, как характерная глубина спада потока лития  превосходит ее в 2-3 раза.

На основе этого делаются оценки размеров собирающих лимитеров для Т-11М и 
Т-15.

Литература

- Mirnov S.V. et al. 2006 21th IAEA Conf. on Fusion Energy Chengdu, China EX/P4-17