Исследование радиальных профилей распределения плотности электронов плазмы стелларатора Л-2М при ЭЦР-нагреве

Логвиненко В.П., Воронова Е.В., Гребенщиков С.Е., Гришина И.А., Летунов А.А.

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
     e-mail: logvin_vlad@mail.ru

Представлены экспериментальные результаты по исследованию профилей распределения плотности электронов плазмы в стеллараторе Л-2М в режиме ЭЦР-нагрева. Измерения проводились в основной магнитной конфигурации стелларатора Л-2М при мощности нагрева до 200 кВт и средней электронной плотности 1 - 2.10 19м -3.

Для измерения электронной плотности используется субмиллиметровый интерферометр Майкельсона с HCN-лазером (λ = 337мкм) [1]. Интерферометр состоит из двух каналов: рабочего с плазмой и опорного, и содержит общий для обоих каналов доплеровский сдвигатель частоты. Излучение HCN лазера с накачкой ВЧ разрядом, с выходной мощностью ~10 мВт, транспортируется в интерферометре по оптическому тракту с полиэтиленовыми линзами, прозрачными в видимом диапазоне. Сигналы регистрируются охлаждаемыми жидким гелием InSb детекторами. Внутри камеры стелларатора помещен блок из семи зеркал, укрепленный на отдельной колонне, и механически развязанный сильфоном от камеры. Измерения распределения плотности проводятся по семи хордам за несколько импульсов стелларатора. Переход от одной хорды к другой осуществляется в промежутках между импульсами поворотом вспомогательного зеркала.

Параметры плазмы достаточно хорошо воспроизводятся от импульса к импульсу. Для контроля использовались результаты измерений штатного двухмиллиметрового интерферометра стелларатора, дающего среднюю плотность по одной хорде, близкой к вертикальному диаметру. Для исключения влияния движения системы зеркал в течение импульса магнитного поля, на каждой хорде производились также измерения только с полем (без плазмы).

Изолиниями плотности плазмы в стеллараторе являются магнитные поверхности, не имеющие осевой симметрии. Восстановление профилей плотности для различных моментов времени, с учетом расчетной картины магнитных поверхностей, производилось путём подбора параметров апроксимирующей функции из некоторого семейства методом наименьших квадратов.

При стандартных для стелларатора Л-2М значениях средней концентрации плазмы, с ростом мощности ЭЦР-нагрева сначала профиль плотности электронов имеет параболический характер. С ростом мощности центральная часть становится все более плоской и расширяется. При дальнейшем увеличении мощности профиль становится немонотонным, образуется «провал» в центральной области, обусловленный «выдавливанием» плазмы растущим газокинетическим давлением. В докладе приводится сравнение полученных экспериментальных данных с результатами численного моделирования с использованием кода TRANSZ [2].

Литература

- [1]. Князев А.В., Летунов А.А., ЛогвиненкоВ.П., ПТЭ 2004,  вып.2, с. 105.

[2]. Гребенщиков С.Е., Данилкин И.С., Минеев А.Б., Физика плазмы, 22, №7, с.609 (1996)