Амбиполярный транспорт плазмы в области слабого поля вблизи сепаратрисы двухдипольной ловушки

М.М. Цвентух

Московский инженерно-физический институт, кафедра физики плазмы, elley@list.ru
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Отдел физической электроники

Перспективность дипольных ловушек существенна при значительном спаде давления плазмы из центра на периферию [1] (например 103-104). Значительный спад давления допускается условиями отсутствия конвективной неустойчивости (критический градиент в идеальной МГД модели p∝(dl/B)−γ, кинетическое рассмотрение приводит к еще большим градиентам). Более того, при формировании сепаратрисы для устойчивости достаточно иметь нулевое давление плазмы на сепаратрисе и за ней. Однако очевидно, что внешнее давление будет определяться уровнем потерь плазмы из периферийной области. При этом влияние на уровень потерь плазмы областей у сепаратрисы вблизи точек с нулевым полем будет определяющим.

В расчетах равновесия плазмы в геометрии ловушек окруженных сепаратрисой (как пробкотрон с дивертором или ловушки с внутренними витками) существует проблема отыскания зависимости давления и тока вблизи сепаратрисной поверхности из-за бесконечной плотности тока на сепаратрисе. Искусственным введением зависимости p(ψ) (p=const [2], p=ψ2 [3]), начиная с некоторой области на периферии (начиная с границы области адиабатичности движения частиц), снимается проблема устойчивости и поиска равновесия, однако, остается вопрос об определении уровня потерь плазмы. Кроме того, поиск распределения давления плазмы (и тока) вблизи и за пределами сепаратрисы важен и для задач равновесия и устойчивости.

Самосогласованная турбулентная конвекция плазмы [1], по-видимому, должна определять транспортные свойства в основном объеме ловушки. Однако в участках со слабым полем вблизи сепаратрисы более вероятно преобладание диффузионного механизма. Кроме того, сам уровень потерь является одним из ключевых параметров в развитии турбулентной конвекции. В этой связи в настоящей работе рассматривается амбиполярная диффузия плазмы в относительно слабом поле. Геометрия поля соответствует двухдипольной магнитной ловушке Магнетор [3,4] и характеризуется значительной кривизной силовых линий. Изменение напряженности магнитного поля вдоль силовой линии в рассматриваемых участках может превышать порядок величины. Проводимый численный расчет требуется из-за сложной геометрии системы, которая топологически близка к пробкотрону с дивертором.

Литература.

- Пастухов В.П., Чудин Н.В. // Физика Плазмы. 2001. Т.27. №11 С.963.

- Арсенин В.В., Куянов А.Ю. // Физика Плазмы. 2001. Т.27. №8 С.675.

- Цвентух М.М. // Физика плазмы. 2007. Т.33. №7 С.591.

- G.V. Krashevskaya, V.A. Kurnaev, and M.M. Tsventoukh, Proc. of 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, P. 393-396. http://icpig2007.ipp.cas.cz/files/download/cd-cko/ICPIG2007/pdf/1P04-18.pdf