Моделирование ВОЗДЕЙСТВИя высоковольтного 
наносекундного РАЗРЯДА НА ВОДОРОДО-ВОЗДУШНЫЕ СМЕСИ

Н.А. Попов

НИИ Ядерной физики им. Д.В.Скобельцына, МГУ, Москва, Россия, Npopov@mics.msu.su

Разработана самосогласованная модель, описывающая воздействие электрического разряда на водородо-воздушные смеси. Модель включает процессы ионизации, диссоциации и возбуждения молекул смеси электронным ударом, систему ионно-молекулярных реакций для определения эволюции  состава заряженных частиц, процессы с участием электронно-возбужденных атомов и молекул, а также систему реакций, описывающих воспламенение водород-кислородных смесей. Проведены расчеты времен индукции стехиометрических и нестехиометрических H2 : O2 смесей, характерных частот нарастания концентрации радикалов ОН, а также временной динамики основных компонент и температуры H2 : O2 : N2 смесей. Полученные результаты свидетельствуют об адекватности описания имеющихся экспериментальных данных в рамках представленной модели.

Приводятся результаты моделирования плазмохимических процессов, инициирован-ных наносекундным высоковольтным разрядом в стехиометрической смеси H2 : воздух при Р = 3 - 8 Тор, Т0 = 300 К. Расчеты проведены для условий экспериментов [1]. Показана важная роль возбужденных атомов O(1D) в процессах окисления водорода и образования молекул H2O. Эти атомы участвуют в быстрых реакциях образования радикалов ОН, которые, в свою очередь, инициируют цепной механизм преобразования H2 в H2O. В работе [1] подчеркивается, что для согласования расчетов с данными эксперимента необходим учет колебательного возбуждения молекул водорода в разряде. Разработанная модель позволяет описать экспериментальные данные [1] по окислению водорода без привлечения реакций с участием колебательно-возбужденных молекул H2(v).

Кроме того, представлены расчеты воздействия наносекундного сильноточного разряда на горячие водородо-воздушные смеси. Проведено сравнение периода воспламенения этих смесей при Р = 0.45 атм с учетом и без учета воздействия разряда. Показана возможность значительного снижения времен индукции и температурного порога воспламенения смеси H2 : воздух в результате воздействия разряда. Основным итогом этого воздействия является наработка атомарных частиц О, Н и радикалов ОН, которые участвуют в цепных реакциях приводящих к воспламенению горючих смесей. При высоких температурах газа реакции атомарных частиц в основном электронном состоянии уже сами по себе являются достаточно быстрыми, поэтому влияние возбужденных атомов O(1D) и др. на времена индукции предварительно нагретых смесей оказывается невелико.

Введение атомарных частиц дает возможность снизить температуру зажигания горючих смесей. Однако, этот эффект проявляется только вблизи порога воспламенения. В зоне относительно низких начальных температур, сдвиг порога воспламенения связан в основном с саморазогревом смеси за счет рекомбинации добавляемых атомарных частиц, что согласуется с выводами [2].

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН П - 09 «Исследование вещества в экстремальных условиях» (подпрограмма «Фундаментальные проблемы магнитоплазменной аэродинамики»), гранта МНТЦ (проект 3833р) и гранта Президента России № НШ-1701.2006.2.

Литература

- Зацепин Д.В., Стариковская С.М., Стариковский А.Ю. // Химическая физика. 2001. Т. 20. № 7. С. 66.

- Попов Н.А. // Теплофизика высоких температур. 2007. Т. 45. № 2. С. 296.