ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЯДОВ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЖИДКОСТЕЙ

Александров А.Ф., Бычков В.Л, Ершов А.П., Черников В.А., Костюк А.А.

Московский государственный университет, bychvl@orc.ru

В целях развития подходов в плазменной аэродинамике проведены эксперименты по исследованию свойств коронного и капиллярного разрядов в воздухе над поверхностью жидкостей (вода, спирт, керосин).

Коронный разряд возбуждался над поверхностью жидкости, находящейся в кювете либо прямоугольной, либо цилиндрической формы. Размеры полости в случае прямоугольной кюветы имеет следующие значения по длине, ширине и глубине 702015 мм, цилиндрические кюветы имели параметры 125, 10 мм (для диэлектрической кюветы) и 185, 20 мм (для стальной кюветы). Верхний электрод диаметром 3 мм, изготовленный из нержавеющей стали, находится в воздухе, другой находится в жидкости или служит кюветой. В качестве источника питания электрической схемы используется высоковольтный выпрямитель, позволяющий изменять напряжение на электродах от 2 кВ до 50 кВ с шагом 250 В. Для ограничения разрядного тока, используется балластное сопротивление, величина которого составляет 100 Мом. Как при положительной, так и отрицательной короне на поверхности жидкости появляется вращающаяся воронка во всех исследованных жидкостях. В случае керосина происходит быстрое испарение жидкости, на поверхности которой появляются волны. В случае отрицательной короны над поверхностью спирта кроме этого возникают разбрызгивающиеся струи и светящиеся жидкие столбики, находящиеся непосредственно под верхним электродом. Эти явления аналогичны известным электрогидродинамическим неустойчивостям заряженной жидкости.

Капиллярный разряд был реализован в длинной кювете с размерами 14210 6 мм. Максимальные значения реализованного напряжения и тока в разряде  были  Umax=240 В, Imax=1,8103A, а энергия вложенная в разряд составляла  E=390 J. Время реализации разряда составляло tdis≈10 мс.

При реализации разряда над поверхностью воды возникает волна со скоростью V=0,28 0,04 м/с, появление которой можно связать с реализации гравитационной волны на мелкой жидкости при этом теоретическая оценка ее скорости V=0,23.

Исследования реализации разряда над поверхностью спирта при помощи сверхскоростной камеры позволили определить, что время воспламенения спирта в экспериментальных условиях составило 1 мс.