Визуализация и измерение пространственного распределения интенсивности миллиметровых волн при помощи оптического континуума, излучаемого положительным столбом Cs-Xe разряда

Гитлин М.С., Глявин М.Ю., Голованов В.В., Зеленогорский В.В., Лучинин А.Г., Перминов А.О., Спиваков А.Г., Стукачев С.Е., Федотов А.Э., Цветков А.И.

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Российская Федерация,
 e-mail: gitlin@appl.sci-nnov.ru

При создании источников и линий передачи СВЧ излучения, СВЧ антенн, радиовидении объектов в оптически непрозрачных средах, и т.д. возникает необходимость определения пространственного распределения электромагнитного излучения СВЧ диапазона. В докладе рассмотрены физические основы и принципы применения нового высокочувствительного широкополосного метода визуализации и измерения пространственного распределения интенсивности СВЧ излучения при помощи оптического континуума, излучаемого положительным столбом разряда в смеси паров цезия с ксеноном (Cs-Xe разряд). Для визуализации СВЧ излучения использовался пространственно однородный плоский слой плазмы с рабочей апертурой около 10 см и толщиной 2 см, который создавался с помощью разряда постоянного тока в газоразрядной трубке специальной конструкции. Давление ксенона в трубке составляло 45 Тор, паров цезия – несколько десятых мТор. Концентрация электронов в плазменном слое была примерно 3 1012 см-3, температура электронов - 0,45 эВ. Для регистрации пространственного распределения интенсивности оптического континуума использовалась телекамера, перед объективом которой был установлен оптический фильтр, пропускающий только излучение континуума в видимом диапазоне. Проведенные нами экспериментальные и теоретические исследования показали, что принцип действия такого газоразрядного визуализатора основан на эффекте увеличения яркости в видимом диапазоне e-Xe тормозного континуума при нагреве электронов под действием падающего на плазму СВЧ излучения. Работоспособность данной методики измерения была продемонстрирована в экспериментах по визуализации излучения восьми, трех и двух миллиметрового диапазонов различной мощности и длительности импульса. Были проведены успешные эксперименты по определению пространственного распределения интенсивности миллиметрового излучения на выходе рупорных антенн различного типа, а также в квазиоптических пучках. С помощью данного метода была определена рабочая мода импульсного гиротрона средней мощности, и моды, возбуждаемые в сверхразмерном волноводе, установленном на выходе импульсного оротрона невысокой мощности. Были проведены измерения зависимости мощности излучения оротрона от частоты. В докладе представлены результаты экспериментов, демонстрирующих возможность использования данного метода визуализации СВЧ излучения для активного радиовидения и неразрушающего контроля в реальном масштабе времени. В нем также рассмотрены эксперименты по определению временного и пространственного разрешения данного метода, его чувствительности. Проанализировано влияние на эти характеристики параметров плазмы и других факторов. Показано, что в условиях наших экспериментов пространственное разрешение данного метода визуализации составляло величину 2 - 3 миллиметра и ограничивалось влиянием электронной теплопроводности. Временное разрешение метода, которое определяется временем нагрева электронов, было равно примерно 1 мкс. Достигнута пороговая чувствительность по энергии при регистрации за один СВЧ импульс в восьмимиллиметровом диапазоне длин волн порядка  10-5 Дж/см2, в двухмиллиметровом диапазоне длин волн - около 5 10-4 Дж/см2. Значения чувствительности и временного разрешения данного метода являются рекордными для методов визуализации излучения, использующих для регистрации СВЧ излучения непрерывные среды.