Эксперименты по удлинению импульса мощного микросукундного РЭП для развития исследований по нагреву плазмы в гофрированной ловушке ГОЛ-3

1,2А.В. Аржанников, 1,2В.Т. Астрелин, 2В.В. Белых, 1В.Г. Иваненко, 1,2И.А. Иванов, 1,2М.А. Макаров, 1,2С.Л. Синицкий, 1,2В.Д. Степанов

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия,
     e-mail: makarovm@inp.nsk.su

В последние несколько лет в экспериментах на установке ГОЛ-3 по нагреву плотной плазмы (n~1015 см-3) мощным микросекундным РЭП (энергия электронов 1 МэВ, ток пучка ~30 кА, плотность тока 2 кА/см2, длительность ~9 мкс, энергия в пучке 150 кДж) существенно улучшены основные параметры нагреваемой плазмы. В экспериментах с многопробочной геометрией магнитного поля наряду с электронной температурой плазмы около 3 кэВ температура ионов была повышена с 200эВ до нескольких кэВ при одновременном увеличении времени удержания плазмы до 1 мс [1]. Механизм нагрева ионов в данных условиях связан с продольными движениями плазмы, которые вызваны высоким градиентом электронного давления из-за эффекта подавления теплопроводности вдоль магнитного поля при мелкомасштабной турбулентности, возникающей в процессе релаксации интенсивного РЭП в плазме (см. [1]). Поскольку по своей сущности данный механизм является нестационарным, то оказывается очень важным проследить временные масштабы, на которых сохраняется высокий уровень турбулентности при пучково-плазменном взаимодействии, а также поддерживается коллективное ускорение ионов за счет градиента электронного давления.

В связи с необходимостью такого рода исследований возникла задача увеличения длительности пучка, генерируемого ускорителем У-2. В представленном докладе описаны результаты экспериментов, в ходе которых длительность удалось увеличить с 9 до 14мкс. В этих экспериментах найдены условия для подъема длительности генерации мощного пучка в магнитно-изолированном диоде, а также для обеспечения устойчивой транспортировки пучка, трансформации и компрессии его сечения в ведущем магнитном поле. В докладе приводятся результаты экспериментов по оптимизации поведения во времени напряжения на диоде и подбору режимов магнитной компрессии пучка. Описаны результаты измерений профиля сечения пучка на входной диафрагме с помощью рентгеновской камеры-обскуры и секционированного калориметра. Обсуждаются направления дальнейшего развития эксперимента: модернизация диодного узла ускорителя с целью подъема плотности тока пучка при сохранении угловой расходимости электронов [2], а также проработка возможности применения плазменного катода для генерации ленточного пучка с длительностью в несколько десятков микросекунд.

Литература

- A. Burdakov, A. Arzhannikov, V. Astrelin et al. Effect of Fast Heating of Ions in Multimirror Trap During Electron Beam Relaxation. // 33th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Roma, June 19 – 23, 2006, P4.179; Contributed Papers, CD-ROM, Published by EPS, Vol.27A, 2006, P4.179.

- V.T. Astrelin, A.V. Arzhannikov, V.B. Bobylev, et al. Optimization of magnetically insulated ribbon diode for achievement of small angular spread for high-current REB. // Proceedings of 14th International Symposium on High Current Electronics. Tomsk, Russia; Изв. вузов. Физика. 2006, т. 49, № 11, Приложение.- p.131-134.