ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГРОЗОЗАЩИТЫ СТЕРЖНЕВЫМ МОЛНИЕОТВОДОМ МЕТОДОМ РАЗМЫКАЕМОГО МИКРОРАЗРЯДНИКА

Ю.К. Бобров, *И.В. Журавков, Е.И. Остапенко, В.В. Стариков, **Ю.В. Юргеленас

ГНЦ Всероссийский электротехнический институт, г. Москва, РФ, august@hovrino.net
*Московский институт кибернетической медицины, г. Москва, РФ
**Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва, РФ

Предложено физическое обоснование новой технологии грозозащиты, основанной на использовании размыкаемого микроразрядника (РМ) в цепи стержневого молниеотвода [1].

Исследованы процессы в электрической цепи молниеотвода с РМ (рис.) при грозовом электрическом пробое. Предложен механизм инициирования разряда при размыкании микроразрядника, отмечена роль полевого испарения поверхности электрода в формировании плазмы разряда. Описаны физические процессы распространения плазмы лидера и формирования встречного лидера при влиянии процессов в электрической цепи.

Показано, что размыкания микроразрядника приводят к резонансным перенапряжениям в цепи постоянного тока, и в итоге – к эффективному уменьшению пробивного напряжения разрядного промежутка молниеотвод – грозовое облако.

ГО – грозовое облако

НЛ – нисходящий лидер

ВЛ – встречный лидер

М – стержневой молниеотвод

РМ – размыкаемый микроразрядник

Рис. Схема электрической цепи молниеотвода с размыкаемым микроразрядником.

Литература

- Журавков И.В. Способ осуществления электрического пробоя газового диэлектрика в резко неоднородном поле. Патент РФ на изобретение № 2135991