Экспериментальное исследование воздействия плазменного образования импульсного газового разряда на наклонное отражение нестационарной ударной волны

Гринь Ю.И., Фокеев В.П.

Институт механики МГУ им. Ломоносова, Москва, РФ, e-mail: vfokeev@imec.msu.ru

Прохождение ударной волны через плазменное образование характеризуется рядом особенностей. Дополнительные особенности появляются, если этот процесс происходит в условиях наклонного отражения и взаимодействия ударных волн. Исследования подобных течений ведутся интенсивно, однако работы по воздействию плазменных образований на сложные ударно-волновые конфигурации довольно малочисленны [1, 2, 3], и ведутся они в основном для стационарных ударных волн. В настоящей работе, являющейся продолжением исследования [4], представлены результаты экспериментального изучения воздействия импульсного газового разряда на процесс нестационарного нерегулярного отражения ударной волны от клина. Воздействие плазменного образования в этом случае может привести к изменению параметров течения вблизи отражающей поверхности, что может быть актуально для ряда приложений. Эксперименты проведены в ударной трубе для чисел Маха падающей ударной волны в интервале 2,2 - 2,4 в воздухе при начальном давлении 4000Па (30 торр). В диэлектрической экспериментальной секции ударной трубы в поле зрения теневого прибора располагался диэлектрический отражающий клин с углом при вершине 47 градусов. Вблизи отражающей поверхности клина между электродами, расположенными вблизи вершины и центральной части клина, перед приходом ударной волны инициировался импульсный газовый разряд с длительностью (0,1 – 2.6)мсек. Приход ударной волны к области разряда сопровождался окончанием разряда и трансформацией маховской конфигурации на клине. В результате воздействия импульсного газового разряда выявлены значительное увеличение пространственных характеристик новой маховской конфигурации, формирование вторичной трехударной конфигурации на ведущем фронте. Анализируется эволюция выявленной ударноволновой конфигурации на выходе из области разряда в зависимости от величины энерговклада в интервале (0,1 – 1) Дж., отмечается уменьшение новой маховской конфигурации при удалении от области разряда в отличие от перманентно растущей обычной маховской конфигурации в отсутствие разряда.

Литература

- Yan H., Adelgren R., Elliott G., Knight D., Beutner T. Shock Waves, 2003, v.13, p.113-121.

- Третьяков П.К., Гаранин А.Ф., Крайнев В.Л. и др. Сб. Математическое моделирование, аэродинамика и физическая газодинамика. ИТПМ СО РАН. Новосибирск, 1995, с.70-78.

- Yan H., Gaitonde D. Control of Edney IV Interaction by Energy Pulse. AIAA Paper 2006-562. Minneapolis, 2006.

- Fokeev V.P., Grin Yu.I., Levin V.A. 15th International Conference on MHD Energy Conversion and 6th Workshop on Magnetoplasma Aerodynamics for Aerospace Applications, Proceedings, IVTAN, Moscow, 2006, vol.3, p.74-79.