Моделирование источника ВУФ излучения на основе плазмы созданной СО2 лазером в Xe и Sn

Иванов В.В., *Новиков В.Г., *Соломянная А.Д., Кошелев К.Н.

Институт Спектроскопии РАН, г. Троицк, Россия, vladimirivanov@isan.troitsk.ru
*Институт прикладной математики РАН, г. Москва, Россия, novikov@kiam.ru

В докладе приведена картина основных физических процессов приводящих к появлению ВУФ излучению при облучении СО2 лазером твердой или жидкой микро-капли из олова или ксенона. Моделирование проводилось с использованием двухмерной МГД программы RZLINE. RZLINE программа  включает нагрев и испарение капли, лазерный пробой паров, нагрев плазмы до оптимальной температуры, образование быстрых ионов при расширение плазмы, перенос энергии излучением в различных спектральных интервалах, определяющим как эффективность конверсии лазерного илучения в технологически необходимое ВУФ излучение (полоса 2% около 13.5 нм) так и процессы переноса энергии в более плотные слои плазмы вблизи капли, определяющие скорость ее испарения.

Нестационарность процесса ионизации и неравновесность плотности излучения в различных спектральных диапазонах включена в модель на основе детальных расчетов для  Sn и Xe ионов с помощью кода THERMOS.

Приведено временное поведение мощности ВУФ излучения а также влияние плотности мощности лазерного излучения на эффективность ВУФ излучения и энергию быстрых ионов. Дано сравнение результатов расчетов  с результатами экспериментов на ксеноне.