Исследование особенностей электронно-лучевого упрочнения негладких поверхностей в газовой среде

А.А. Бармин, Р.Н. Ризаханов

ФГУП «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша», Москва, Россия,
 e-mail: rn_rizakhanov@kerc.msk.ru

Исследуется процесс структурирования поверхности с сильноизрезанным профилем при кратковременном воздействии концентрированного потока энергии – пучка электронов. В данном случае задача становится существенно неоднородной независимо от соотношений геометрии пучка и поверхностных фрагментов. В соседних точках становятся заметно разными процессы нагрева и остывания. В частности, на острие скорость нагрева максимальна, а скорость остывания минимальна; а во впадине – наоборот. Усложняется анализ диффузионных процессов. В этих условиях расчетные модели могут неадекватно описывать наблюдаемые явления, что потребует их корректировки, учета эффектов, которыми пренебрегали при гладких поверхностях.

Описывается математическая модель процесса, учитывающая как вышеуказанные особенности, так и распространение электронного пучка через газовую среду от устройства вывода до обрабатываемого образца, эффекты больших углов, переотражений потока. Приведены результаты расчетов для модельных структур, даны рекомендации по упрочнению подобного типа образцов и выбору оптимальных схем воздействия.