Критериальное обобщение интегральных характеристик турбулентного плазмотрона

О.А. Синкевич, *А.Г. Хачатурова, *С.Е. Чикунов

Московский энергетический институт (технический университет), Москва, Россия, 
     oleg.sinkevich@itf.mpei.ac.ru
*Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Электродуговые течения характеризуются интенсивным внутренним тепловыделением и сильной переменностью электро- и теплофизических свойств, что порождает существенные проблемы при использовании теории подобия для обобщения основных характеристик – коэффициента сопротивления трения и числа Стэнтона (Нуссельта) в зависимости от критериев Рейнольдса или Пекле. В работе [1] был предложен метод эквивалентных свойств, позволяющий корректно обосновать выбор масштабных значений вязкости и плотности для определения числа Рейнольдса и коэффициента трения в условиях, когда теплофизические свойства меняются по сечению канала плазмотрона на один-два порядка. Тестирование метода, проведённое с использованием имеющихся экспериментальных данных, показало его высокую эффективность. В частности, было проведено критериальное обобщение экспериментальных результатов по гидравлической характеристике и зависимости напряженности электрического поля от тока. В качестве критерия перехода от ламинарного режима к турбулентному было предложено эквивалентное число Рейнольдса, критическое значение которого оказалось равным 2000. Построена пограничная кривая, разделяющая области существования ламинарных и турбулентных режимов течения плазмы в длинном канале плазмотрона, обнаружено наличие двойной смены режима течения при увеличении джоулева нагрева.

Предложенная в [1] методика обобщения гидравлической и электрической характеристик основывалась на модели ламинарного течения плазмы в длинном канале плазмотрона. В настоящей работе метод эквивалентных свойств распространяется на турбулентный режим течения газа в условиях электрической дуги. Проводится численный расчёт турбулентного течения плазмы с использованием двухпараметрической низкорейнольдсовской модели турбулентности. Осуществляется критериальное обобщение рабочих характеристик течения (гидравлической, тепловой и электрической) в зависимости от эквивалентных чисел Рейнольдса и Пекле. Особое внимание уделяется исследованию двойного перехода режима течения, когда, при постоянном расходе плазмообразующего газа, течение с ростом джоулева тепловыделения сначала переходит из турбулентного режима в ламинарный, а затем, при дальнейшем росте электрического тока, происходит турбулизация течения.

Показано, что метод эквивалентных свойств позволяет вместо течения реальной среды с переменными свойствами использовать течение эквивалентной жидкости с постоянными по сечению канала эквивалентными свойствами (вязкостью, плотностью, теплопроводностью). Благодаря этому свойству метода предложена инженерная методика расчета турбулентного плазмотрона, основанная на применении алгебраической модели турбулентности для эквивалентной жидкости.

- Литература.

- O. Sinkevich, S. Chikunov. The scaling problem and the laminar-turbulent transition criterion for the plasma flow in the long plasmatron channel // Proc. XXVIII Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG), July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, pp. 561-564.