Одновременная генерация и транспортировка двух ленточных микросекундных РЭП для использования в многоканальном МСЭ

А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, П.В. Калинин, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, V.D.Stepanov@inp.nsk.su

Приведены результаты исследований по одновременной генерации и транспортировке двух килоамперных ленточных пучков релятивистских электронов применительно к задаче получения мощных импульсов электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов по схеме многоканального планарного мазера на свободных электронах с двумерной пространственно распределенной обратной связью [1].

Ранее в компьютерном моделировании была продемонстрирована возможность одновременной генерации в одном ускорительном диодном узле нескольких ленточных пучков с параметрами, приемлемыми для накачки синфазных колебаний миллиметрового излучения в соответствующем числе  каналов такого мазера [2]. В свою очередь, в недавних экспериментах на установке ЭЛМИ осуществлена одновременная генерация двух ленточных микросекундных пучков в едином ускорительном диоде с магнитной изоляцией. В ходе этих экспериментов удалось достигнуть следующих параметров генерируемых пучков: энергия электронов - 0,8 МэВ, ток каждого пучка - до 3 кА, длительность генерации – 3 мкс, сечение каждого из пучков - 0,47 см [3]. Эксперименты по одновременной генерации пучков были совмещены с экспериментальными исследованиями транспортировки этих пучков в двух примыкающих друг к другу щелевых вакуумных каналах с сечением 0,959 см и длиной 1.3 метра. В докладе дается анализ результатов проведенных экспериментов и обсуждается перспектива использования такой пары пучков для реализации двухстадийной схемы получения терагерцового излучения [4].

Литература.

- A.V. Arzhannikov, N.S. Ginzburg, et al., in Conf. Proc. Strong microwaves in plasma, Russia, Nizhny Novgorod, 2006, volume 1, p 271-276.

- A.V. Arzhannikov, V.T. Astrelin, et al., in Conf. Proc. FEL2002, Argonne, USA, p. MO-O-12.

- А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, и др., Вестник НГУ,  Серия: Физика, 2007 , Том2, выпуск4.

- A.V. Arzhannikov, N.S. Ginzburg, et al., in Conf. Proc. Strong microwaves in plasma, Russia, Nizhny Novgorod, 2006, volume 1, p 228-232.