ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Беркова М.Д., *Быков А.А., Великодный В.Ю., Воротилин В.П., Гришин В.Г., *Добрынец Ю.В., Крыченко О.В., Попов В.В., Полотнюк О.Я., Рычагов Е.Н., **Толкунов Б.Н.

Институт Прикладной Механики РАН, (ИПРИМ РАН),Россия, Москва;
*Московский физико – технический институт (технический университет), Россия, 
     Долгопрудный;
**Объединенный Институт высоких температур РАН, (ИВТ РАН), Россия, Москва

В лаборатории физико – химической гидроаэродинамики ИПРИМ РАН совместно с рядом Институтов РАН, отраслевых Институтов, учебных учреждений ведутся исследования анодного электрического разряда в фундаментальном плане. В ходе этих исследований выявилось направление, которое уже сейчас можно внедрить широко в народное хозяйство. Оказалось, что объемно диффузионный разряд в пористом электролите, как разновидность анодного разряда, идеально подходит для обработки сильно загрязненных биологически и химически вод. Развитая поверхность в пузырьковой среде, где на границе раздела вода воздух идет разряд позволяет производить глубокую очистку воды с минимальными энергетическими затратами даже при наличии высокостойких микроорганизмов и химических реагентов, дезактивация которых другими методами проблематична.

ЭКСПЕРИМЕНТ

На данный момент на основе применения принципов дезинфекции биологически загрязнённых микропористых жидкостей объёмно-диффузионным плазменным разрядом сконструированы дезинфицирующие реакторы разного объёма и производительности. Был создан лабораторный биологический реактор «малой» производительности Q< 0,3 м3/ час и «большая пилотная установка» Q<25 м3/час биологически и химически загрязненной воды (в том числе и разной солености). На «малом биологическом реакторе» был проведен широкий спектр исследований.

- Были сняты вольт – амперные характеристики разряда при различной солености обрабатываемой воды.

- Регистрировались расходно -  напорные характеристики.

- Были проведены исследования воздействия разряда на относительно крупные организмы (рачки) и водоросли.

- Были проведены исследования поражающего воздействия разряда на различные штаммы бактерий.

- Были проведены исследования в области дезактивации фенольных сточных вод.

- Испытания показали высокую эффективность при обработке биологически  и химически загрязненной воды.

Литература.

- Berkova M.D., Bykov A.A., Velikodny V.Yu., Vorotilin V.P., Grishin V.G., Dobrynetc Yu.V., Krychenko O.V., Nikitenko L.K, Popov V.V., Rychagov E.N, Tolkunov B.N. Plasma technologies in ecological problems. 13 Intern. Conf. on condensed matters, nuclear science, abstracts, Sochi, June 25-July 1, 2007.