ВОСПЛАМЕНЕНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ПРОПАН-ВОЗДУШНОГО ПОТОКА С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ

Константиновский Р.С., Шибков В.М.

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ, shibkov@phys.msu.ru

Для развития современной авиации требуется поиск и разработка новых эффективных средств, позволяющих уменьшать время воспламенения и управлять процессом горения сверхзвуковых потоков горючего в прямоточном двигателе. Одним из новых решений данных проблем является использование различного типа газовых разрядов. Поэтому в последнее время интенсивно развивается новое направление в физике плазмы, а именно, сверхзвуковая плазменная аэродинамика. При этом для целей уменьшения времени воспламенения горючего в гиперзвуковом прямоточном двигателе предлагается использовать газоразрядную плазму. Следует отметить, что впервые математическое моделирования влияния газоразрядной плазмы на воспламенение углеводородных смесей проведено в цикле работ А.Ю.Стариковского, С.М.Стариковской с сотрудниками. Данная работа посвящена исследованию возможности применения неравновесной газоразрядной плазмы для инициирования воспламенения сверхзвукового пропан-воздушного потока с помощью свободно локализованного СВЧ разряда, поверхностного СВЧ разряда, поперечного импульсно-периодического электродного разряда и разряда постоянного тока. Целями работы являются: разработка кинетической модели воспламенения пропан-воздушной смеси в условиях неравновесной плазмы газового разряда при учете влияния электрического поля и функции распределения электронов по энергиям на процессы диссоциации молекул и наработку активных радикалов, возбужденных и заряженных (электронов, положительных и отрицательных ионов) частиц;. проведение математического моделирования влияния величины приведенного электрического поля на период индукции пропан-воздушной смеси; проведение сравнения рассчитанных результатов с данными экспериментов по воспламенению пропан-воздушной смеси.

Экспериментально получена зависимость периода индукции сверхзвуковой пропан-воздушной смеси в условиях неравновесной газоразрядной плазмы. Показано, что с увеличением приведенного электрического поля задержка воспламенения уменьшается от 0,1 с при E/n = 10 Тд до 5 мкс при E/n = 100-200 Тд. Разработана кинетическая модель горения пропан-воздушной смеси в условиях неравновесной плазмы газового разряда при учете влияния электрического поля на процессы диссоциации молекул и наработку активных радикалов, возбужденных и заряженных (электронов, положительных и отрицательных ионов) частиц. Эффект нетеплового влияния разряда на воспламенение проявляется наиболее отчетливо при низких температурах газа, когда время теплового самовоспламенения велико. Проведено моделирование процесса воспламенения топливных смесей на примере пропан-кислородной смеси с составом C3H8:O2=1:7 при начальной газовой температуре 900 К, начальной концентрации нейтральных частиц 1018 см-3, начальной концентрации электронов 103 см-3 при значениях приведённого электрического поля 50, 70, 75, 80, 100 и 200Тд. Показано, что рассчитанная зависимость периода индукции от приведённого электрического поля удовлетворительно согласуется с данными, полученными из эксперимента. Результаты выполненных экспериментальных исследований и данные математического моделирования позволяют сделать вывод о том, что низкотемпературная неравновесная газоразрядная плазма является перспективным средством для инициирования воспламенения сверхзвуковых потоков углеводородного топлива.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 05-02-16532, № 08-02-01251) и программы П-09 Президиума РАН.