регистрация временного хода интенсивности характеристических линий ионов в рентгеновском диапазоне при сжатии проволочных сборок мегаамперными токами.

С.С. Ананьев, С.А. Данько

PНЦ “Курчатовский институт”, Москва, РФ, e-mail: seregin2000@mail.ru, s.danko@mail.ru

Регистрация временного хода интенсивностей характеристических линий ионов является обязательным условием углублённого изучения свойств горячей плазмы на импульсных установках.

Диагностики на больших установках имеют особенности, связанные со сложностями размещения регистрирующей аппаратуры в относительной близости от источника излучения, а также, в нашем случае [1], наличие больших электромагнитных наводок, возникающих при срабатывании установки.

В качестве базовых элементов схемы регистрации были взяты:

-спектрограф со сферическим фокусирующим кристаллом, обладающим большой светосилой за счёт фокусировке излучения, как в плоскости дисперсии, так и в сагиттальной плоскости;

-быстрый сцинтиллятор как конвертер рентгеновского излучения в свет, и световод, передающий изображение спектра на фотокатод время - разрешающей электронно-оптической камеры;

-малогабаритная (400×90×180 мм3) и экономичная (10 Вт) электронно-оптическая камера K008 производства “БИФО-компани” [2] для регистрации световой развёртки. В этой схеме есть возможность изменять угол падения излучения на кристалл и, тем самым, сдвигать спектральный интервал регистрации излучения и проводить юстировку.

На Рис.1 приведён характерный пример временной развёртки элементов спектра [H]- (снизу) и [He]-подобных (сверху) ионов алюминия, полученный в экспериментах по имплозии многопроволочных сборок на сильноточном генераторе С-300.

Спектральное разрешение регистрирующей системы λ/δλ ≈ 1000. Временное разрешение различно для линий [H]- (≈5 нс) и [He]- (≈10 нс) подобных ионов алюминия за счёт неодинаковой по спектральному интервалу фокусировки спектрографа в сагиттальной плоскости.

Тем не менее, анализ профиля временного хода интенсивности линий для полученных спектров показывает временное разрешение на фронтах существенно выше. Это обусловлено резким изменением интенсивности свечения линий и их высвечиванием со скоростью, определяемой временным разрешением прибора.

Рис.1

Литература

- Chernenko A.S., Gorbulin Yu.M., Kalinin Yu.G. et al., in Proc. of the 11th Int. Conf. on High-Power Particle Beams, Prague, 154 (1996).

- http://www.bifocompany.com/p-cam-k008.php