Современные вычислительные технологии в 3D моделировании высокотемпературной излучающей плазмы

Гасилов В.А., Болдарев А.С., Дьяченко С.В., Ольховская О.Г., Карташева Е.Л., Болдырев С.Н., Багдасаров Г.А.

Институт матемического моделирования РАН, Москва, РФ, vgasilov@yandex.ru

В Институте математического моделирования РАН создан прототип программного комплекса MARPLE, предназначенного для  3D моделирования процессов в высокотемпературной излучающей плазме. В настоящее время он находится в стадии тестирования. 2.5D MARPLE успешно прошел апробацию и используется для выполнения серийных расчетов. Новая версия не только позволяет решать задачи двухтемпературной радиационной магнитной гидродинамики в трехмерных областях произвольной геометрии, но и включает ряд инноваций, призванных сделать ее полнофункциональным исследовательским кодом для задач мультифизики, использующим как актуальные физические и математические модели и численные методы, так и возможности современной высокопроизводительной вычислительной техники.

Код MARPLE представляет собой совокупность вычислительной среды (инфраструктуры) для проведения параллельных расчетов начально-краевых задач на неструктурированных вычислительных сетках и реализованных в рамках этой среды физических солверов.

Основные принципы архитектуры программного обеспечения MARPLE:

- Реализация большого числа сервисных функций (ввод-вывод данных, операции с сетками, поддержка параллельных вычислений, динамическая работа с вычислительными объектами) на уровне вычислительной среды.

- Динамическое создание, уничтожение и настройка вычислительных объектов разных типов (солверы всех уровней, аппроксимации, граничные условия, свойства вещества), автоматизация выделения и освобождения памяти. Включение новых объектов не требует изменения или отключения разработанных ранее. Используется единая универсальная сборка исходного кода без дополнительных затрат оперативной памяти и вычислительных ресурсов во время выполнения.

- Иерархия физических солверов. В одном вычислительном домене могут присутствовать физические подобласти разных типов, со своей системой уравнений ( набором элементарных солверов). B рамках общей вычислительной среды можно включать в комплекс новые физические и математические модели.

- Использование объектно-ориентированного подхода к проектированию программного обеспечения, приемов объектно-ориентированного и обобщенного программирования (язык реализации С++), системы контроля версий исходного кода, интегрированной системы управления разработкой ПО, стандартов кодирования и документирования позволяют осуществлять операции различных этапов жизненного цикла ПО в соответствии с современными мировыми стандартами коммерческой разработки ПО, т.е. технологично. В частности, особое внимание уделяется расширяемости функциональности создаваемого ПО (модификации исходного кода). Не менее важно облегчение сопровождения ПО (в первую очередь — поиска и исправления ошибок в коде).

- Кросс-платформенность. Код принципиально создается как переносимый, ориентированный на использование высокопроизводительных распределенных вычислений.

MARPLE должен стать расширяемым, цельным, технологичным, документированным научно-техническим программным продуктом.

В качестве приложения созданного ПО рассматривается задача о Z-пинче на основе многопроволочной сборки применительно к условиям экспериментов, проводимых на установке АНГАРА 5-1 (ТРИНИТИ).