Изучение струйных образований, формирующихся при взаимодействии мощного лазерного излучения с малоплотным пористым веществом

И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, О.Л. Дедова, Н.Г. Ковальский, В.М. Петряков, М.В. Путилин, И.К. Фасахов

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк Московской обл., Россия, e-mail: fasakhov@triniti.ru

В докладе представлены новые экспериментальные результаты, полученные на установке «Мишень» в рамках исследования взаимодействия мощных лазерных импульсов с объемно-структурированными средами низкой плотности (1-30 мг/см3), перспективных с точки зрения целого ряда фундаментальных физических проблем и технических приложений. Облучались мишени из агара и триацетата целлюлозы (ТАЦ). Микроструктура агара составлена из хаотически расположенных нитей и пленок, а микроструктура типа аэрогеля (ТАЦ) является более упорядоченной и состоит из нитей и узлов. Оба этих малоплотных материала имеют «открытые» поры. Причем в образцах из агара характерные толщины структурных элементов и размеры пор составляют соответственно единицы и десятки мкм, а в образцах из ТАЦ при той же средней плотности эти размеры на порядок меньше.

Эксперименты проводились при следующих параметрах лазерного импульса: длина волны излучения 1.054 мкм; энергия лазерного импульса длительностью ~3 нс с фронтом нарастания 0.3 нс составляла 50-100 Дж; средняя плотность светового потока на поверхности облучаемой мишени при диаметре фокального пятна 250-300 мкм была на уровне 51013 Вт/см2. Облучению подвергались плоские мишени из агара и ТАЦ со средней плотностью 2-10 мг/см3 и толщиной 100–600 мкм. Основная часть экспериментальных данных была получена путем построения рентгеновских изображений образующейся плазмы с помощью камер-обскур и регистрации с пространственно-временным разрешением оптического свечения тыльной поверхности мишени, а также путем многокадрового теневого фотографирования ускоренной части мишени.

В ряде экспериментов по облучению мишеней из ТАЦ (в том числе с примесью меди) со средней плотностью 2 мг/см3 и 10 мг/см3 на рентгеновских обскурограммах, полученных при наблюдении плазмы вдоль поверхности мишени, было обнаружено формирование направленных навстречу лазерному пучку крупномасштабных (в отличие от хорошо известных структур с характерным размером 1-10 мкм) плазменных струй с поперечным размером 30-100 мкм. При облучении мишеней из агара образование струй практически не наблюдалось.

Для выяснения природы наблюдаемых структур проводилась обработка обскурограмм, которая заключалась в следующем:

- был проведен корреляционный анализ появления указанных струй в зависимости от параметров материала мишени (структуры, плотности, толщины, наличия добавок тяжелых металлов) и условий облучения;

- были разработаны и программно реализованы математические методы, позволяющие путем обработки обскурограмм определить плотность и электронную температуру плазмы в струях и между ними.

В результате проведенной обработки и анализа экспериментальных данных получены пространственные распределения электронной плотности и температуры в плазменной короне в случае образования в ней струйных структур и изучено влияние этого фактора на процесс энергопереноса в глубь облучаемого пористого образца.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект №08-02-00814).