Радиальное распределение рентгеновского излучения в момент стагнации при сжатии многопроволочного Z-пинча в опытах на установке АНГАРА 5-1

Александров В.В., Грабовский Е.В., Грибов А.Н., Грицук А.Н., Лаухин Я.Н., Медовщиков С.Ф., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., Фролов И.Н.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, e-mail: lau@triniti.ru

Приведены результаты исследования сжатия цилиндрических многопроволочных сборок из вольфрама различной конфигурации с помощью временной развертки одномерного изображения сборки в диапазоне мягкого рентгеновского излучения. Одномерное изображение формировалось щелью, установленной параллельно оси сборки. Данная методика обеспечивала регистрацию временной динамики пространственного распределения рентгеновской эмиссии, проинтегрированной по высоте сборки, в радиальном направлении с пространственным разрешением. В качестве детектора изображения использовалась система, которая включает в себя конвертор рентгеновского излучения в виде тонкого сцинтиллятора, на  поверхность которого проектировалось одномерное рентгеновское изображение сборки, и электронно-оптическую камеру в режиме щелевой развертки. Представлены результаты обработки и анализа изображений, полученных при имплозии одиночных и двойных вложенных сборок. Получены зависимости изменения во времени радиуса пинча сжимаемой током плазмы. Приведены размеры минимального радиуса пинча и скорость его изменения при сжатии многопроволочных нагрузок различных типов. Получены радиальные профили распределения свечения сжимаемой плазмы в зависимости от времени. С использованием мощности рентгеновского излучения, зарегистрированной с помощью абсолютно калиброванного датчика, приведены оценки параметров плазмы в процессе имплозии. Показано, что на периферии сжимаемых многопроволочных нагрузок остается значительное рентгеновское свечение, что свидетельствует о неполном сгребании материала проволок. Проведенный анализ изображений показывает, что в момент максимального сжатия пинча из периферийной области объема проволочной сборки может излучаться более 30% энергии рентгеновского импульса.