Генерация нейтронов в перетяжке Z-пинча из малоплотного дейтерированного полиэтилена

А.А. Акунец*, С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.А. Брызгунов, В.В. Вихрев, С.А. Данько, Е.Д. Казаков, А.А. Зеленин, В.Д. Королев, Б.Р. Мещеров, В.Г. Пименов**, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко

PНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, e-mail: korolev@dap.kiae.ru
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
**Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

Приведены результаты измерений нейтронного излучения, возникающего в результате образования локальных плазменных высокотемпературных областей в перетяжке быстрого Z-пинча на установке С-300 (2МА, 100 нс). Для увеличения концентрации энергии использовалась составная нагрузка, центральная часть (шейка) которой была сделана из микропористого дейтерированного полиэтилена с плотностью 50-100 мг/см3 и диаметром 1-2 мм. Шейка помещалась между агар-агаровыми цилиндриками с плотностью 30 мг/см3 и диаметром 5 мм. Для измерения параметров нейтронного излучения использовалась времяпролетный метод. Регистрация нейтронов осуществлялась  в двух радиальных (под углом 00 к оси нагрузки) и в двух аксиальных направлениях (вдоль оси нагрузки). Во всех опытах проводилось изучение процесса образованя локальных плазменных областей с помощью диагностического комплекса установки С-300, включающего импульсное покадровое фотографирование в оптическом и ВУФ-МР спектральных диапазонах, щелевую развёртку, регистрацию импульсного мягкого рентгеновского излучения и интегральное фотографирование в области мягкого рентгена. Из экспериментальных результатов следует, что наибольший нейтронный выход 6´109 был получен при плотности шейки 100 мг/см3 и диаметре 1мм. Пространственно-временные исследования процесса образования плазмы показали, что формирующиеся на оси шейки горячие точки с характерным размером  50-100 мкм являются источником нейтронов. Они наблюдались на фоне слабосветящейся области, занимающей первоначальный объем шейки. Средняя энергия нейтронов, измеренная  в 4-х направлениях относительно оси нагрузки под углами 00 (над анодом), 900 , 1800 (под катодом) и 2700, соответственно составляла: 2,1±0,3,  2,7±0,2,  2,6±0,4, 2,7±0,2 МэВ.

Работа поддержана грантом РФФИ 06-02-17443-а.