Радиальное распределение рентгеновского И Оптического излучения при сжатии многопроволочного Z-пинча в опытах на установке АНГАРА 5-1

Александров В.В., Грабовский Е.В., Грибов А.Н., Грицук А.Н., Лаухин Я.Н., Медовщиков С.Ф., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., Фролов И.Н.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, e-mail: oleinik@triniti.ru

Представлены результаты, полученные в экспериментах по сжатию одиночных и двойных вложенных цилиндрических проволочных сборок из вольфрамовых проволок с диаметром 12 - 18 мм, внутри которых на оси устанавливался цилиндр из малоплотной пены диаметром 3 - 5 мм. Исследования пространственно-временной структуры Z пинча проводились как с помощью щелевых разверток его одномерного изображения в оптическом и рентгеновском диапазонах спектра, так и рентгеновских многокадровых камер. Одномерное изображение в оптической области представляло собой временную развертку свечения радиального сечения пинча и регистрировалось с помощью электроннно- оптического преобразователя СФЭР-2. Одномерное изображение  в рентгеновской области формировалось щелью, установленной параллельно оси сборки. В качестве детектора изображения использовалась система, которая включает в себя конвертор рентгеновского излучения в виде тонкого сцинтиллятора, на  поверхность которого проектировалось одномерное рентгеновское изображение сборки, и электронно-оптическую камеру в режиме щелевой развертки. Данная методика обеспечивала регистрацию временной динамики пространственного распределения рентгеновской эмиссии, проинтегрированной по высоте сборки, в радиальном направлении с пространственным разрешением.

Получены зависимости изменения во времени радиуса пинча сжимаемой током плазмы. Приводится сопоставление R-t диаграмм, полученным из измерений тока и напряжения, с видимым в рентгеновской и оптической области радиусом пинча. Приведены размеры минимального радиуса пинча и скорость его изменения при сжатии многопроволочных нагрузок различных типов. Показано, что на периферии сжимаемых многопроволочных нагрузок остается значительное рентгеновское свечение, что свидетельствует о неполном сгребании материала проволок. Проведенный анализ изображений показывает, что в момент максимального сжатия пинча из периферийной области объема проволочной сборки может излучаться более 30% энергии рентгеновского импульса. Распределение яркости  оптических изображений пинча по радиусу в момент стагнации примерно постоянно, что может объясняться высокой оптической толщиной плазмы в оптическом диапазоне.