развитие каналА разряда при взрыве проволочки в режимах с прерыванием и без прерывания тока

Романова В.М., *Ткаченко С.И., Мингалеев А.Р., Тер-Оганесьян А.Е., 
Шелковенко Т.А., Пикуз С.А.

ФИАН Москва, 119991 Россия
*МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Изучалась структура канала разряда, которая формируется при взрыве одиночной проволочки в вакууме и в воздухе в обычном режиме и в режиме с прерыванием тока. Эксперименты выполнены при плотности тока ~ 1012 A/м2, скорости его нарастания (dI/dt) ~ 40 A/нс и амплитудном значении до 9 кA. Взрывались 25 мкм проволочки из W, Cu, и Ni длиной 12 мм. Геометрия электродов исключала влияние на разряд полярности приложенного напряжения. В качестве прерывателя тока использовалась взрывающаяся в воздухе тонкая медная проволочка (диаметром d = 70 мкм и длиной l = 34 мм), включенная в разрядную цепь. В том случае, когда проводились эксперименты без прерывания тока, вместо прерывателя устанавливалась толстая медная проволочка (d = 1,5 мм, l = 34 мм). Структура разрядного канала исследовалась с помощью 3-х кадрового лазерного зондирования (YAG:Nd+3 лазер с преобразованием частоты излучения во вторую гармонику -  = 532 нм, длительность импульса - 10 нс, энергия - 0.03 Дж). В экспериментах наблюдались различные скорости расширения плотных продуктов взрыва проволочки и скорости распространения ударных волн в различных режимах взрыва (с прерыванием тока и без прерывания).

Работа частично поддержана грантами РФФИ 08-02-00993, 08-08-00688 и субконтрактом 41843-7078 с Корнельским университетом.