коллективные плазменные процессы как механизм обрыва тока быстрых электронов в пикосекундном газонаполненном диоде

М.М. Цвентух, С.А. Баренгольц

Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, elley@list.ru

В вакуумных диодах удается получать пучки быстрых электронов с энергией >100кэВ с длительностью в сотни пс, равной длительности импульса. При этих же условиях в газонаполненном диоде ток пучка быстрых электронов обрывается за tb~50пс [2]. В настоящей работе в качестве механизма пикосекундного обрыва тока быстрых электронов предлагаются коллективные плазменные процессы на примере пучковой неустойчивости.

В эксперименте напряженность электрического поля у катода ~106В/см (на 1мм от катода поле падает до 2·105В/см) [2], что достаточно для убегания электронов. Частота ионизации νion ~1012-1013с-1, при этом время 100пс>>1/νion. Искажение вакуумного поля плазмой вызовет появление более пологого участка потенциала, что, очевидно, приведет только к росту напряженности поля вне плазмы. (Промежуток замыкается плазмой за время более 1-10нс>> tb.) Ток пучка быстрых электронов ~(0.1–10)А позволяет оценить их плотность ~(109–1011)см-3. Инкремент нарастания пучковой неустойчивости [3]: γ0≈(neb/n)1/3ωpe, где neb, n – плотности пучка и плазмы, ωpe – плазменная частота. В плотной плазме, при γ0 < νei < ωpe, инкремент [3] равен: γcoll=ωpe⋅neb/n⋅ωpe/2νei12, где νei – частота столкновений. Примем νei,1/с ~ 10-6·nсм-3 (при Te ~ 10эВ). Из рисунка видно, что инкремент пучковой неустойчивости в большей части диапазона изменения плотностей плазмы и пучка быстрых электронов лежит в интервале ~1010-1011c-1, что соответствует экспериментальным наблюдениям.

Очевидно, что нарастание пучковой неустойчивости зависит от плотности пучка и плазмы. Это означает, что усиление эмиссионного тока с катода, повышение давления рабочего газа равно как и использование более легко ионизуемого газа (Cs 3.89эВ), должно привести к сокращению длительности пучка, так как скорейший рост плотности плазмы приведет к скорейшему развитию пучковой неустойчивости.

Литература

- Месяц Г.А., Яландин М.И., УФН 175 (2005) 225.

- Месяц Г.А., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И., ПЖТФ 34 4 (2008) 71.

- Иванов А.А., Физика сильнонеравновесной плазмы. М. Атомиздат. 1977.