Разработка двухкаскадного индуктивного усилителя мощности стенда МОЛ

Грабовский Е.В., Голубев В.Л., Грибов А.Н., Ефремов Н.М., Крылов М.К., Лотоцкий А.П., Николашин А.А., Серяков А.Г., Хомутинников Г.Н.

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Троицк Моск. обл., Россия, e-mail: angara@triniti.ru

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ создается электрофизическая установка МОЛ, предназначенная для практической проверки основных принципов усиления  мощности электрического импульса в системе питания на основе индуктивных накопителей энергии (ИН). Установка является аналогом одного модуля проектируемой установки инерциального термоядерного синтеза БАЙКАЛ [1].

Первый каскад установки МОЛ с секционированным накопителем ИН-1 энергоемкостью 12.5 МДж работает по принципу умножения тока [2]. Второй каскад, магнитный усилитель (МУ), построен на основе разработанного в ГНЦ РФ ТРИНИТИ многосекционного ИН энергоемкостью 6 МДж, включенного по автотрансформаторной схеме [3]. В докладе обсуждается работа основных элементов установки и приведены результаты экспериментов, в которых получено усиление амплитуды тока с 20 кА при зарядке первого каскада до 1.6 МА в магнитном усилителе.

Используемые на установке МОЛ взрывные коммутирующие устройства были спроектированы в НИИЭФА им. Д.В. Ефремова (г. Санкт-Петербург) и доведены до требуемых параметров на специальном стенде на установке МОЛ [4]. В настоящее время идет проработка выходного каскада МУ, в схеме передачи энергии которого будут применены размыкатели тока на основе электрически взрываемых проводников, работа которых ранее была исследована на экспериментальном макете [3].

Литература

- Проект “Байкал” – отработка схемы генерации  электрического импульса. / Э.А. Азизов, Е.П. Велихов, Е.В. Грабовский, В.П. Смирнов, А.П. Лотоцкий, М.К. Крылов и др, // ВАНТ, Серия: Термоядерный синтез. №3, 2001г. стр.3-17.

- The solenoid inductive store IN-1 with 30-times multiplying of electrical current / E. Grabovsky, A. Lototsky, Y. Halimullin et al. // Proceedings of Ninth International Conference on Megagauss Magnetic Field Generation and Related Topics. (MEGAGAUSS-9, Moscow – St.Petersburg, July 7—14, 2002). – Sarov, VNIIEF, 2004. – P. 432-437.

- Индуктивный каскад с электровзрывной коммутацией тока для усиления мощности электрического импульса. / Е.В.Грабовский, А.П.Лотоцкий, М.К.Крылов, Э.Я.Школьников и др. // Приборы и техника эксперимента. 2002. № 1.  С.76-79.

- Взрывные размыкатели стенда МОЛ на токи 50 и 1000 кА / В.А. Афанасьев, Е.В. Грабовский, А.П. Лотоцкий, М.К. Крылов и др. // ПТЭ. № 4, 2008. с. 56-63.