Особенности поглощения энергии мишенью для установки ”Искра-6”

Атаманенко В.Д., Долголева Г.В., Щербаков В.А.

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Россия

Анализируются особенности поглощения энергии криогенной мишенью непрямого действия для установки ”Искра-6”, полученные в расчётах по программе СНД.

1	Поглощённая энергия примерно одинакова для содержания примеси Cu в Ве-абляторе αCu=2% и αCu=8%.

2	Прогревается практически весь аблятор, что может привести к прогреву намороженного DT-топлива и тем самым негативно сказаться на работоспособности мишени.

3	Поток излучения в мишень в спектральном многогрупповом приближении для некоторых групп направлен наружу.

4	При αCu=8% в определённой части аблятора температура вещества превышает температуру излучения.