Цилиндрическое тело в потоке бесстолкновительной плазмы

М.В. Котельников, С.Б. Гаранин

Московский авиационный институт, Москва, Россия, mvk_home@mail.ru

Методами математического моделирования исследована возмущенная область вблизи удлиненного заряженного цилиндра, помещенного в поток бесстолкновительной плазмы.

Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического поля [1].

Система уравнений решалась методом последовательных итераций по времени. На теле задавался потенциал с достаточно крутым фронтом нарастания. Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с использованием спектральных методов, а для решений уравнений Власова использовался метод характеристик либо метод крупных частиц [1]. Расчет продолжался до установления стационарного значения интегрального тока на тело.

В результате расчетов установлено, что условие Куранта-Фридрихса-Леви (КФЛ) является слишком жестким для задач механики и электродинамики пристеночной плазмы. Наиболее скоростные частицы, на которые ориентируется условие КФЛ, находятся в непосредственной близости от стенки (это показало дополнительно проведенное исследование). Они незначительно влияют на динамику всего массива частиц. Методические расчеты показали, что шаг по времени может быть увеличен в несколько раз относительно шага, следующего из КФЛ, без потери устойчивости решения [2].

Исследованы функции распределения, поля скоростей и концентраций ионов и электронов, поля напряженности и потенциала самосогласованного электрического поля, токи на стенку цилиндра в зависимости от потенциала тела и его радиуса, величины направленной скорости потока, величины магнитной индукции осевого магнитного поля, отношения температур ионов и электронов.

Полученные результаты качественно отражают особенности собственной атмосферы спутника, либо отдельных его частей цилиндрической формы, обтекаемых бесстолкновительной плазмой, а также могут быть использованы для зондовой диагностики потоков разреженной плазмы с использованием цилиндрических зондов.

Литература.

- Котельников М.В., Котельников В.А., Ульданов С.Б. Монография «Процессы переноса в пристеночных слоях плазмы». -М.: Наука, 2004, 422 с.

- Котельников М.В., Гаранин С.Б. О применимости условия Куранта-Фридрихса-Леви к задачам электродинамики пристеночной плазмы. Вестник МАИ, 2007, т. 14, №2, с. 37-40.