ДИССОЦИАЦИя МОЛЕКУЛ КИСЛОРОДА В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА в смеси О2 + Ar

И.В. Холодков, Н.В. Холодкова, И.Н. Бровикова

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия,
 e-mail: kholodkov@isuct.ru

Низкотемпературная кислородсодержащая плазма находит широкое применение в технологии, как для травления, так и для модификации поверхности различных материалов. Одним из возможных путей интенсификации плазмохимических процессов является использование смесей химически активных газов с инертными добавками, таким как аргон.

Измерения проводились в цилиндрическом реакторе внутренним диаметром 1,5 cм из молибденового стекла [1]. Длина положительного столба тлеющего разряда постоянного тока могла меняться при перемещении анода вдоль разрядной трубки. Диапазон давлений газа составлял 50-300 Па, токов разряда – 10-80 мА. Атомы кислорода О(3Р), образованные в плазме O2-Ar, выносились потоком газа через кварцевую трубку диаметром 0,96 см и регистрировались методом ЭПР.

Концентрация атомов кислорода монотонно убывает с уменьшением содержания кислорода в смеси, при этом степень диссоциации молекул O2 возрастает, как показал эксперимент, в 3 раза (рис. 1). Наблюдаемое расхождение эксперимента с расчетом не удается объяснить погрешностью в определении температуры газа в нашей работе и в [2].

Оценка константы скорости процесса диссоциации молекул кислорода электронным ударом (рис. 2) и согласие ее значений с расчетом [2] показали, что основным механизмом образования атомов кислорода в плазме чистого кислорода, так и в плазме смеси O2 + Ar является диссоциация молекул кислорода прямым электронным ударом.

| Рис. 1. Концентрация атомов кислорода в плазме и степень диссоциации О2 при разных составах газовой смеси (200 Па, 50 мА). Точки – эксперимент; линия – расчет [2]. | Рис. 2. Константы скоростей процессов 1 – O2 + e  2O(3P) + e; 2 – O2 + e  O2+ + 2e. Точки – расчет из экспериментально измеренных скоростей образования; линии – расчет [2]. |
| --- | --- |

Литература

- Бровикова И.Н., Холодкова Н.В., Холодков И.В., Кольцов Р.М. // Электронная обработка материалов. 2008. № 4(252). С. 51-54.

- Smirnov S.A., Rybkin V.V., Ivanov A.N., Titov V.A. // High Temperature. 2007. V. 45. N 3. P. 291-297.

Список авторов

- Холодков Игорь Владимирович, к.ф-м.н., доцент кафедры "Технология приборов и материалов электронной техники", РФ, Иваново, ИГХТУ, kholodkov@isuct.ru

- Холодкова Наталия Витальевна, к.х.н., старший преподаватель кафедры "Технология приборов и материалов электронной техники", РФ, Иваново, ИГХТУ,kholodkova@isuct.ru

- Бровикова Изольда Николаевна, к.х.н., старший научный сотрудник кафедры "Технология приборов и материалов электронной техники", РФ, Иваново, ИГХТУ.

List of authors

- Kholodkov I.V., RF, Ivanovo, ISUCT (Ivanovo State University of Chemistry and Technology), kholodkov@isuct.ru

- Kholodkova N.V., RF, Ivanovo, ISUCT, kholodkova@isuct.ru

- Brovikova I.N., RF, Ivanovo, ISUCT.